Муниципальное образование сельское поселение Усть-Юган

Нефтеюганский муниципальный район

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-ЮГАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2022                                                                                         № 27-па-нпа

п. Усть-Юган

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах планировочного микрорайона 01:05(1) поселка Юганская Обь      муниципального образования сельское поселение Усть-Юган Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  муниципального образования сельское поселение Усть-Юган Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлением администрации сельского поселения Усть-Юган 22.09.2020 № 148-па-нпа «Об утверждении порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления сельского поселения Усть-Юган», постановлением администрации сельского поселения Усть-Юган от 04.05.2021 № 41-па «О подготовке документации по планировке территории в границах планировочного микрорайона 01:05(1) поселка Юганская Обь муниципального образования сельское поселение Усть-Юган Нефтеюганского района Ханты - Мансийского автономного округа - Югры», учитывая протокол публичных слушаний от 26.11.2021 № 08 и заключения о результатах публичных слушаний от 26.11.2021                              п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить проект планировки и проект межевания территории в границах планировочного микрорайона 01:05(1) поселка Юганская Обь муниципального образования сельское поселение Усть-Юган Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Усть-Юганский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования сельского поселения Усть-Юган.

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в бюллетене «Усть-Юганский вестник».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Усть-Юган					В.А. Мякишев

Приложение

к постановлению администрации сельского поселения Усть-Юган

от 01.03.2022  №  27-па-нпа

Состав проекта

| № п/п | № чертежа | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  | Том 1 Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры |  |
| 2 | 1 | Чертеж планировки территории | М 1:500 |
| 3 | 2 | Разбивочный чертеж красных линий | М 1:500 |
| 4 |  | Том 2. Материалы по обоснованию. Пояснительная записка |  |
| 5 | 1 | Фрагмент карты планировочной структуры территории сельского поселения Усть-Юган Нефтеюганского района Ханты - Мансийского автономного округа - Югры с отображением границ элементов планировочной структуры | М 1:3 000 |
| 6 | 2 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | М 1:500 |
| 7 | 3 | Схема границ зон с особыми условиями территории | М 1:500 |
| 8 | 4 | Схема организации движения транспорта, а также схема организации улично-дорожной сети | М 1:500 |
| 9 | 5 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | М 1:500 |
| 10 | 6 | Вариант планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в отношении элементов планировочной структуры | М 1:500 |
| 11 | 7 | Вариант № 2 планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в отношении элементов планировочной структуры | М 1:500 |

Общество с ограниченной ответственностью

«ГСС»

Свидетельство № СРО-И-001-28042009

Заказчик - МКУ «Управление по делам  администрации

Нефтеюганского района»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ПЛАНИРОВОЧНОГО МИКРОРАЙОНА 01:05(1) ПОСЕЛКА ЮГАНСКАЯ ОБЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЮГАН НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры ТОМ 1

01873000017210002860001-ПП

| Изм. | № Док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 378/11 |  | 19.12.11 |
| 2 | 95/12 |  | 19.06.12 |
| 3 | 13/13 |  | 19.02.13 |

2021 г.

Оглавление

Введение	5

1. Размещение объектов федерального значения	7

2. Размещение объектов регионального значения	8

3. Размещение объектов местного значения	8

4. Характеристика планируемого развития территории, в том числе плотности и параметров застройки территории	8

5. Характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	9

6. Сведения о плотности и параметрах застройки территории	11

7. Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения	13

8.  Положение об очередности планируемого развития территории	13

# 9. Технико-экономические показатели.....................................................13

Введение

При разработке документации использованы следующие нормативные документы:

Градостроительный, Земельный, Водный, Лесной кодекс Российской Федерации;

Свод правил 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

Строительные нормы и правила 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

Свод правил 11-107-98 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства»;

Свод правил 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований;

Свод правил 11-113-2002 «Порядок учета инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при составлении ходатайства о намерениях инвестирования в строительство и обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 25.09.2007 №74;

Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;

СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»,

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

СП 1.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

СП 2. 13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

Закон Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 №39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Стандарт комплексного развития территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский стандарт», утвержденный Приказом Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.05.2021 № 213-П (далее - Стандарт);

Решение Совета депутатов сельского поселения Усть-Юган от 20.03.2020 г. № 126 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Усть-Юган от 13.02.2012   № 222 «Об утверждении генерального плана» (в ред. от 03.09.2018 № 388, от 22.05.2019 №61, от 20.03.2020 №126);

Решением Совета депутатов сельского поселения Усть-Юган от 28.12.2012 № 276 «О землепользовании и застройке территории муниципального образования сельское поселение Усть-Юган» (в редакции от 29.11.2013 № 24, от 17.03.2014 № 51, от 25.04.2014 № 57, от 12.05.2014 № 60, от 10.01.2014 № 84, от 26.11.2014 № 92, от 16.06.2016 № 220, от 23.06.2016 № 221, от 08.09.2017 № 305, от 11.01.2019 № 30, от 11.09.2020 № 161);

Решением Совета депутатов сельского поселения Усть-Юган от 06.03.2019 № 40-па-нпа «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган на период до 2037 года»;

Решением Совета депутатов сельского поселения Усть-Юган от 06.03.2019 № 41-па-нпа «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган на период до 2037 года»;

Решением Совета депутатов сельского поселения Усть-Юган от 06.03.2019 № 39-па-нпа «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельское поселение Усть-Юган на период до 2037 года»;

схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения;

проект планировки и проект межевания территории улично-дорожной сети и территории, предназначенной для размещения объектов местного значения сельского поселения Усть-Юган, утвержденный постановлением администрации сельского поселения Усть-Юган № 02-па от 11.01.2019.

Исходными данными для разработки документации являются:

Постановление администрации сельского поселения Усть-Юган от 04.05.2021 № 41-па «О подготовке документации по планировке территории в границах планировочного микрорайона 01:05(1) поселка Юганская Обь муниципального образования сельское поселение Усть-Юган Нефтеюганского района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры»;

топографическая съемка, выполненная ООО «ГСС» в июле 2021 года;

инженерно-геологические, инженерно - гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания, выполненные ООО «ГСС» в июле 2021 года;

Проект планировки территории подготовлен в целях  выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Положение о характеристиках планируемого развития территории,

в том числе о плотности и параметрах застройки территории,

о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы  комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

1. Размещение объектов федерального значения

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013  № 384-р, размещение объектов федерального значения в области железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения в границах проекта планировки территории не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  от 01.08.2016 № 1634-р, размещение объектов федерального значения в области энергетики в границах проекта планировки территории не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, размещение объектов федерального значения в области здравоохранения в границах проекта планировки территории не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, размещение объектов федерального значения в области высшего профессионального образования в границах проекта планировки территории не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р, размещение объектов федерального значения в части трубопроводного транспорта в границах проекта планировки территории не запланировано.

2. Размещение объектов регионального значения

В Схеме территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденной постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.12.2014 № 506-п «Об утверждении Схемы территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», размещение объектов регионального значения в границах проекта планировки территории не отображено.

3. Размещение объектов местного значения

# Проектом планировки и проектом межевания территории улично-дорожной сети и территории, предназначенной для размещения объектов местного значения сельского поселения Усть-Юган, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Усть-Юган № 02-па от 11.01.2019 (далее – ДПТ улично-дорожной сети и территории ОМЗ) запланировано размещение следующих объектов местного значения:

# малоэтажные многоквартирные жилые дома (3 шт);

# объекты коммерческой недвижимости (3 шт);

# универсальная спортивная площадка;

# водопроводные сети;

# канализационные сети;

# сети теплоснабжения;

# линии связи;

# ливневая канализация;

# очистные сооружения.

4. Характеристика планируемого развития территории, в том числе плотности и параметров застройки территории

Территория в границах проекта планировки территории расположена в границах поселка Юганская Обь муниципального образования сельское поселение Усть-Юган Нефтеюганского района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, на северо-востоке протекает протока Юганская обь. Площадь территории в границах проекта  планировки  территории  составляет 4,4 га.

В границах проекта планировки территории выделено пять зон планируемого размещения объектов капитального строительства основываясь на положениях генерального плана и правил землепользования и застройки:

зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2);

зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1);

зона транспортной инфраструктуры, предназначенная под размещение улично-дорожной сети (Т2);

зона рекреационного назначения (Р);

зона инженерной инфраструктуры (И).

Баланс зон планируемого размещения объектов капитального строительства приведен в Таблице № 1.

Таблица № 1

Баланс зон планируемого размещения объектов

капитального строительства

| № п/п | Наименование зоны | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Всего в границах проекта планировки территории: | 4,4 |
| 2 | зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2) | 2 |
| 3 | зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1) | 0,4 |
| 4 | зона транспортной инфраструктуры, предназначенная под размещение улично-дорожной сети (Т2) | 1,1 |
| 5 | зона рекреационного назначения (Р) | 0,6 |
| 6 | зона инженерной инфраструктуры (И) | 0,015 |

Проектом планировки территории не предусматривается устройство проходов к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.

5. Характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Проектом планировки территории предусмотрено сохранение стратегии, отраженной в ДПТ улично-дорожной сети и территории ОМЗ в отношении размещения объектов местного значения с учетом дополнений.

Согласно реестру аварийных домов п. Юганская Обь по состоянию на 01.04.2021 планируется снос многоквартирных жилых домов по адресам:             ул. Юганская 12, 9, 8, планируемый год сноса 2031. Взамен снесенных домов планируется строительство трехэтажных многоквартирных домов.

Таблица № 2

Экспликация планируемых к размещению

объектов капитального строительства

| № п/п | Объект капитального строительства | Характеристика | Этажность/ Протяженность/ площадь | Номер на чертеже | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | Малоэтажный, 3х секционный | 3 | 7 | 1 очередь |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | Малоэтажный, 2х секционный | 3 | 8 | 1 очередь |
| 3 | Объект торговли | 150 кв.м. | 1 | 10 | 1 очередь |
| 4 | Объект торговли | 150 кв.м. | 1 | 11 | 2 очередь |
| 5 | Объект обслуживания | 150 кв.м. | 1 | 12 | 2 очередь |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | Малоэтажный, 2х секционный | 3 | 6 | 2 очередь |
| 7 | Очистные сооружения | 180-360м3/сут | 1 | - | 2 очередь |
| 8 | Канализация магистральная | напорная | 353м | - | 2 очередь |
| 9 | Канализация ливневая, водоотводной лоток | Напорная/самотечная | 565м | - | 2 очередь |
| 10 | Водопровод | Напорный | 771м | - | 1, 2 очередь |
| 11 | Линии связи | ТВ/интернет | 958м | - | 1, 2 очередь |
| 12 | Теплопровод | Горячего водоснабжения | 796м | - | 1, 2 очередь |
| 13 | ЛЭП 0,4 кВ | воздушная | 1120м | - | 1, 2 очередь |
| 14 | Стоянка транспортных средств | 8 шт | 270 м/мест | - | 1, 2 очередь |
| 15 | Универсальная спортивная площадка | Место отдыха детей и взрослых на придомовой территории, 2 шт | Общей площадью 1120 м2 | - | 1, 2 очередь |
| 16 | Площадка сбора ТБО | 1 шт | 4 контейнера по 1 м3 | - | 1, 2 очередь |
| 17 | Септик | 4 | 16 м3 | - | 1 очередь |
| 18 | КТПН-10/0,6 кВ | 300 кВа | 1 | 13 | 1 очередь |
| 19 | Кабельная ЛЭП 10 кВ | 10 кВ кабельная | 389м | - | 1 очередь |

# 6. Сведения о плотности и параметрах застройки территории

Расчет плотности населения вычисляется по формуле:

П.Н.=P/Q, где

П.Н. – плотность населения,

Р – численность населения данной территории,

Q – площадь для которой ведется расчет (4,4 га).

Исходя из прогноза роста численности населения на расчетный срок составит - 350 чел.

П.Н.=350чел/4,4 = 80 чел/га

Проектом планировки территории плотность населения принята 80 чел/га.

Таблица № 3

Параметры застройки территории

| № п/п | Наименование зоны | Параметры застройки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2) | Этажность - до 4 этажей, включая мансардный. Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома: - со стороны красных линий проездов - 3 м; - со стороны красных линий улиц - 5 м; - со стороны смежного участка - 3 м. Минимальные отступы от границ земельного участка до хозяйственных построек: - со стороны красных линий проездов и улиц - 5м; - со стороны смежных участков - 1м. Минимальный отступ от границы земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседним блоком или соседними блоками - 0 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 35. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, местными нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Усть-Юган. |
| 2 | зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1) | Этажность - не выше 3 надземных этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка и красной линии до стен зданий, строений, сооружений - 3 м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3 | зона транспортной инфраструктуры, предназначенная под размещение улично-дорожной сети (Т2) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4 | зона рекреационного назначения (Р) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5 | зона инженерной инфраструктуры (И) | Минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений, не являющихся линейными объектами - 1 м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100; Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

7. Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов регионального значения, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

Мероприятия по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов регионального значения, фактических показателей обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения не предусмотрены ввиду отсутствия объектов регионального значения.

Мероприятия по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов регионального значения, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения не предусмотрены.

# 8. Положение об очередности планируемого развития территории

Проектом планировки территории предусмотрено выделение двух очередей:

1 очередь – 2028 год;

2 очередь – 2035 год.

Этапы реализации планируемого развития:

1. Утверждение документации по планировке территории;

2. Разработка проектной документации;

3. Строительство объектов капитального строительства жилого, общественно-делового назначения, объектов инженерной и транспортной инфраструктур;

4. Благоустройство территории.

# 9. Технико-экономические показатели

# Таблица № 4

# Технико-экономические показатели согласно Стандарту

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Показатель проекта | Показатель согласно Стандарту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улицы и площади |  |  |  |
| 2 | Ширина улиц/количество полос движения в обоих направлениях | м/шт | Главная улица: 2,75/2 Проезд: 3,5/1 | Главная улица: 2,75/2 Проезд: 3,5/1 |
| 3 | Ширина тротуара | м | 1,5 | 1,5 |
| 4 | Ширина велодорожки | м | 1,5 | 1,5 |
| 5 | Интервал размещения пешеходных переходов | м | 150 | Не превышает 300 м |
| 6 | Шаг высадки деревьев вдоль улицы | м | 5 | 20 мах |
| 7 | Размеры площадей | га | 0,2 | Мах 0,2 |
| 8 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | 10 | 10 |
| 9 | Уровень обслуживания общественным транспортом | - | 1 | 1 |
| 10 | Уличный фронт |  |  |  |
| 11 | Отступ застройки от красных линий | м | 5 | 3-7 |
| 12 | Высота первого этажа застройки | м | 3 | 2-4 |
| 13 | Процент остекления фасада первого этажа многоквартирной застройки | % | 10 | 10 |
| 14 | Отметка входов над уровнем тротуара | относительная | 0,45 | 0,45 |
| 15 | Высота ограждений земельных участков вдоль красных линий | м | 1 | 1 |
| Земельные участки |  |  |  |  |
| 16 | Площадь земельного участка | га | 0,1125 – 0,3151 | макс 0,45 |
| 17 | Процент застроенности земельного участка | % | 22-35 | макс 80 |
| 18 | Доля периметра земельного участка, совпадающая с красными линиями | % | 16 | Мин 10 |
| 19 | Процент застроенности земельного участка вдоль красных линий | % | 65 | Местные улицы и внутриквартальные проезды – мин 30 |
| 20 | Количество основных видов разрешенного использования земельного участка | шт | 2 | Не менее двух, относящихся к различным категориям |
| 21 | Жилая застройка |  |  |  |
| 22 | Доля сплошного фронта застройки вдоль красных линий | % | 86 | Мин 50 |
| 23 | Этажность рядовой застройки | ед | 3 | Мах 4 |
| 24 | Доля жилых ячеек с отдельным входом | % | 10 | Мин 10 |
| 25 | Зона пешеходной доступности |  |  |  |
| 26 | Доля помещений, приспособленных для размещения объектов общественно-деловой инфраструктуры, от общей площади зданий | % | 15 | 10-20 |
| 27 | Плотность застройки территории | м2/га | 4,29 | 4-8 тыс |
| 28 | Плотность населения | Чел/га | 80 | 50-80 |
| 29 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 45 | 35-50 |
| 30 | Обеспеченность озелененными территориями | м2/чел | 35 | Мин 30 |
| 31 | Обеспеченность автостоянками | м/мест на 1 тыс жит | 771 | Расчет |
| 32 | Кварталы |  |  |  |
| 33 | Площадь квартала жилой и многофункциональной застройки | га | 4,4 | 1,8-5 |
| 34 | Длина стороны квартала | м | 233 | Макс 510 |
| 35 | Плотность застройки квартала жилой и многофункциональной застройки | Тыс м2/га | 4,29 | 1,5-16 |
| 36 | Интервал размещения сквозных велосипедных и пешеходных путей, соединяющих улицы и другие общественные пространства по внутриквартальным территориям | м | Макс 80 | Макс 120 |
| 37 | Размещение автостоянок |  |  |  |
| 38 | Количество наземных автостоянок вдоль улиц | ммест/га | 30 | Мин 30 |
| 39 | Доля внутриквартальных территорий для размещения автостоянок | % | 30 | Макс 30 |
| 40 | Количество машино-мест в паркингах | м/мест | Не предусмотрено | расчет |
| 41 | Количество машино-мест стоянки транспортных средств | м/мест | 270 | расчет |
| 42 | Озеленение территории |  |  |  |
| 43 | Размеры местных парков и скверов | га | Проектирование скверов и парков не предусмотрено, за пределами элемента планировочной структуры | 0,2-5 |
| 44 | Доля озеленения территории в территориях общего пользования | % | 16 | 15 |
| 45 | Размещение школ и детских садов |  |  |  |
| 46 | Размер участка школы | га | Размещение не предусмотрено, за пределами элемента планировочной структуры | Мах 1,2-1,8 |
| 47 | Размер участка детского сада | га |  | Мах 0,45 |
| 48 | Высотные акценты |  |  |  |
| 49 | Доля площади застройки для размещения зданий-акцентов | % | 5 | Мах 15 |

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общество с ограниченной ответственностью

«ГСС»

Свидетельство № СРО-И-001-28042009

Заказчик - МКУ «Управление по делам  администрации

Нефтеюганского района»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ПЛАНИРОВОЧНОГО МИКРОРАЙОНА 01:05(1) ПОСЕЛКА ЮГАНСКАЯ ОБЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЮГАН НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ТОМ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

01873000017210002860001-ПП

| Изм. | № Док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 378/11 |  | 19.12.11 |
| 2 | 95/12 |  | 19.06.12 |
| 3 | 13/13 |  | 19.02.13 |

2021 г.

Состав проекта

| № п/п | № чертежа | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  | Том 1 Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры |  |
| 2 | 1 | Чертеж планировки территории | М 1:500 |
| 3 | 2 | Разбивочный чертеж красных линий | М 1:500 |
| 4 |  | Том 2. Материалы по обоснованию. Пояснительная записка |  |
| 5 | 1 | Фрагмент карты планировочной структуры территории сельского поселения Усть-Юган Нефтеюганского района Ханты - Мансийского автономного округа - Югры с отображением границ элементов планировочной структуры | М 1:3 000 |
| 6 | 2 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | М 1:500 |
| 7 | 3 | Схема границ зон с особыми условиями территории | М 1:500 |
| 8 | 4 | Схема организации движения транспорта, а также схема организации улично-дорожной сети | М 1:500 |
| 9 | 5 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | М 1:500 |
| 10 | 6 | Вариант № 1 планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в отношении элементов планировочной структуры | М 1:500 |
| 11 | 7 | Вариант № 2 планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в отношении элементов планировочной структуры | М 1:500 |

Оглавление

Введение....................................................................................................................7

1. Результаты инженерных изысканий.	5

1.1. Описание природно-климатических условий.	5

1.2. Геологическое строение	6

1.3. Гидрометеорологические и гидрографические условия	12

2. Характеристика современного использования территории	13

2.1. Категории земель	14

2.2. Объекты культурного наследия	15

3.	Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства	15

4.	Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения	28

5. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах)	53

6.	Планируемое развитие территории	459

6.1 Архитектурно-планировочное решение	41

7. Зоны с особыми условиями использования территории	41

8. Вертикальная планировка	51

9. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне.......................................................................................52

9.1 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций.............52

9.2 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.............................59

10. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.............................61

11. Обоснование очередности планируемого развития территории...............64

12. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории...65

Введение

При разработке документации использованы следующие нормативные документы:

Градостроительный, Земельный, Водный, Лесной кодекс Российской Федерации;

Свод правил 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

Строительные нормы и правила 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

Свод правил 11-107-98 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства»;

Свод правил 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований;

Свод правил 11-113-2002 «Порядок учета инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при составлении ходатайства о намерениях инвестирования в строительство и обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 25.09.2007 №74;

Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;

СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»,

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

СП 1.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

СП 2. 13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

Закон Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 №39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Стандарт комплексного развития территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский стандарт»;

Приказ департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11.11.2013 года N 22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Решение Совета депутатов сельского поселения Усть-Юган от 20.03.2020 г. № 126 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Усть-Юган от 13.02.2012   № 222 «Об утверждении генерального плана» (в ред. от 03.09.2018 № 388, от 22.05.2019 №61, от 20.03.2020 №126);

Решением Совета депутатов сельского поселения Усть-Юган от 28.12.2012 № 276 «О землепользовании и застройке территории муниципального образования сельское поселение Усть-Юган» (в редакции от 29.11.2013 № 24, от 17.03.2014 № 51, от 25.04.2014 № 57, от 12.05.2014 № 60, от 10.01.2014 № 84, от 26.11.2014 № 92, от 16.06.2016 № 220, от 23.06.2016 № 221, от 08.09.2017 № 305, от 11.01.2019 № 30, от 11.09.2020 № 161);

Решение Совета депутатов сельского поселения Усть-Юган от 06.03.2019 № 40-па-нпа «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган на период до 2037 года»;

Решение Совета депутатов сельского поселения Усть-Юган от 06.03.2019 № 41-па-нпа «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган на период до 2037 года»;

Решение Совета депутатов сельского поселения Усть-Юган от 06.03.2019 № 39-па-нпа «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельское поселение Усть-Юган на период до 2037 года»;

схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения;

проект планировки и проект межевания территории улично-дорожной сети и территории, предназначенной для размещения объектов местного значения сельского поселения Усть-Юган, утвержденный постановлением администрации сельского поселения Усть-Юган № 02-па от 11.01.2019.

Исходными данными для разработки документации являются:

Постановление администрации сельского поселения Усть-Юган от 04.05.2021 № 41-па «О подготовке документации по планировке территории в границах планировочного микрорайона 01:05(1) поселка Юганская Обь муниципального образования сельское поселение Усть-Юган Нефтеюганского района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры»;

топографическая съемка, выполненная ООО «ГСС» в июле 2021 года;

Результаты инженерно-геологических, инженерно - гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий (см. папка – «Инженерные изыскания»);

Проект планировки территории подготовлен в целях  выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

# 1. Результаты инженерных изысканий.

Результаты инженерных изысканий более подробно - см. папка  «Инженерные изыскания»:

отчет об инженерно-геодезических изысканиях Том1. 01873000017210002860001-ИГДИ;

отчет об инженерно-геологических изысканиях Том2.01873000017210002860001-ИГЛИ;

отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях Том3. 01873000017210002860001-ИГМ;

отчет об инженерно-экологических изысканиях Том4.01873000017210002860001-ИЭИ.

# 1.1. Описание природно-климатических условий.

Географическое положение территории определяет ее климатические особенности. Наиболее важными факторами формирования климата является перенос воздушных масс с запада и влияние континента. Взаимодействие двух противоположных факторов придает циркуляции атмосферы над рассматриваемой территорией быструю смену циклонов и антициклонов, способствует частым изменениям погоды и сильным ветрам. Кроме того, на формирование климата существенное влияние оказывает огражденность с запада Уральскими горами, незащищённость с севера и юга. Над территорией осуществляется меридиональная циркуляция, вследствие которой периодически происходит смена холодных и теплых масс, что вызывает резкие перепады от тепла к холоду.

Климатическая характеристика района изысканий принята по метеостанции Сургут и Сытомино согласно СП 131.13330.2012 и Научно прикладному справочнику по климату СССР, Серия 3, Многолетние данные, Части 1-6, Выпуск 17, Тюменская и Омская области.

Климат данного района резко континентальный. Зима суровая, холодная, продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны - осень и весна. Поздние весенние и ранние осенние заморозки. Безморозный период очень короткий. Резкие колебания температуры в течение года и даже суток.

Среднегодовая температура воздуха минус 0,10С, средняя температура воздуха наиболее холодного месяца января – минус 18,10 С, а самого жаркого (абс. максимум – на июль) + 17,8 0С. Абсолютный минимум температуры приходится на декабрь, январь - минус 47 0С, абсолютный максимум – на июнь-июль +35 0С. Продолжительность безморозного периода 115 дней, устойчивых морозов 143 дня. Дата первого заморозка осенью 17.IX, последнего весной 24.V. Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по октябрь 418 мм, за холодный период с ноября по март выпадает 137 мм, годовая сумма осадков 555 мм. Соответственно держится высокая влажность воздуха, средняя относительная влажность в течение года изменяется от 60 % до 80%.

Максимальная высота снежного покрова достигает 81 см. Снежный покров образуется 5.11 дата схода 28.04, сохраняется снежный покров 175 дней.

В течение года преобладают ветры юго-западного направления, в январе – юго- западного, а в июле северо-западного, северного направлений, средняя годовая скорость ветра 4,4 м/сек, средняя за январь – 4,2 м/сек и средняя в июле – 3,8 м/сек.

Наибольшая скорость ветра 5% обеспеченности 28 м/сек.

Температура наиболее холодной пятидневки составляет минус 390 С. С мая по октябрь наблюдаются гололедно-изморозные явления. Повторяемость их колеблется в больших пределах. В среднем за год наблюдается 3 дня с гололедом и 28 дней с изморозью. Среднее число дней в году с грозой 28.

В геоморфологическом отношении изыскиваемая территория расположена на надпойменной террасе пр. Юганская Обь. Территория изысканий застроена, вокруг проведены сети инженерного обеспечения. Абсолютные отметки рельефа участка работ составляют 32,95-34,70 м.

# 1.2. Геологическое строение

В геологическом строении района участвуют три структурных этажа, соответствующие геосинклинальному, парагеосинклинальному и платформенному этапам развития Западно-Сибирской плиты.

Два первых структурных этажа, представленные породами докембрийского, нижнепалеозойского, палеозойского и частично мезозойского возрастов, являются складчатым фундаментом по отношению к третьему, соответствующему платформенной стадии развития.

Ниже приводится описание верхов 3-го структурного яруса.

Палеогеновая система

Нижний отдел (палеоцен)

Талицкая свита (Рtl)

Отложения представлены мощной толщей монтмориллонитовых глин. Глины темно-серые до черных с мелкораковистым изломом, слабослюдистые, алевритистые с обрывками водорослей, включением гнезд пирита и глауконита. Мощность отложений колеблется от 97 до 108 м.

Средний отдел (эоцен)

Люлинворская свита (Р2ll)

Отложения представлены неоднородной по составу толщей глин и опок. По литологическим признакам и фаунистическим остаткам толща подразделяется на две подсвиты: нижняя подсвита представлена серыми опоками и опоковидными глинами, в подошве содержащими линзы и прослои зеленовато-серых кварцево-глауконитовых песчаников, желваки фосфоритов. Мощность подсвиты 25-135 м. Общая мощность отложений Люлинворской свиты 160-180 м.

Средний и верхний отделы (эоцен - олигоцен) нерасчлененные

Чеганская свита (Р2-3 ĉg) представлена глинами зелеными и зеленовато-серыми с присыпками серого алеврита и включениями марказита. Встречаются прослои серых глинистых песков и бурых углей. Мощность отложений колеблется от 147 м до 191 м.

Верхний отдел (олигоцен) Р3

Несогласно на размытой поверхности морских образований чеганской свиты залегают олигоценовые отложения, представленные континентальными фациями. В разрезе олигоценовых отложений выделяют 3 свиты (снизу-вверх): Атлымскую, Новомихайловскую, Туртасскую.

Атлымская свита представлена песками, в основном, кварцевыми с прослоями глин и бурых углей. Мощность свиты 30-80 м.

Новомихайловская свита - переслаивание серых и светло-серых песков, коричнево-серых глин и бурых углей. Мощность отложений 60-85 м.

Туртасская свита - глины синевато-серые алевритистые с тонкими прослоями песка. Мощность отложений 35-50 м.

Отложения Атлымской и Новомихайловской свит являются водоносными и используются в качестве источника подземного водоснабжения.

Четвертичная система Q

Образование четвертичного возраста перекрывают сплошным чехлом все более древние образования. Они залегают на размытой поверхности палеогеновых отложений и выполняют все неровности дочетвертичного рельефа. Мощность их варьирует от 8 м до 60 м.

Четвертичные образования представлены континентальными фациями. Отдельные литологические разновидности не выдержаны как по мощности, так и по площади. Залегают отложения линзообразно, часто выклиниваются, фациально замещая друг друга.

Верхний отдел Q3

Каргинский горизонт (Q3 kr)

Аллювиальные отложения Каргинского горизонта формируют II надпойменную террасу и представлены песками, супесями и суглинками, содержащими спорово-пыльцевые спектры теплолюбивых растений (лесная ассоциация).

Пески мелкие и пылеватые серого, буровато-серого, желтовато-серого и буровато-желтого цвета, преимущественно кварцевые с редкими включениями темноцветных минералов слюды. Местами пески ожелезнены. Часто пески содержат линзообразные прослои буровато-серого суглинка и желтовато-серой супеси. Иногда встречаются неразложившиеся растительные остатки. Мощность песков до 15-20 м.

Супеси серого, бурого, желтовато-серого цвета с охристо-желтыми прослойками и пятнами. В супесях встречаются редкие гумусовые включения и тонкие прослойки кварцевого песка серого цвета. Мощность супесей колеблется в пределах 0,1-14,7 м.

Суглинки голубовато-серого, желтовато-серого и серовато-бурого цвета, пластичные, пылеватые с охристо-желтыми прослойками и пятнами, с тонкой горизонтальной слоистостью, обусловленной чередованием охристо-желтых и светло-серых слоев.

Иногда в суглинках встречаются линзочки мелкого светло-серого кварцевого песка и редкие включения разложившихся растительных остатков. Мощность суглинков от 2,5 м до 7,7м.

Общая мощность отложений Каргинского горизонта до 20 м.

Сартанский горизонт (Q3 st)

Отложениями Сартанского горизонта сложена I надпойменная терраса. Отложения представлены песками, супесями и суглинками, содержащими спорово-пыльцевые спектры, характеризующие холоднолюбивую растительность (редколесье с кустарниками и тундра). По литологическому составу отложения Сартанского горизонта аналогичны отложениям Каргинского горизонта, но в отличие от последних часто содержат прослои торфа и заторфованных литологических разностей. Общая мощность отложений 7 - 15 м.

Современный отдел Q4 (голоцен)

Отложения Голоцена представлены аллювиальными, озерно-болотными и элювиально-делювиальными образованиями.

Аллювиальные образования представлены отложениями русловой и пойменной фаций. Русловая фация - это обычно разнозернистые, чаще тонко- и мелкозернистые пески с горизонтальной и волнистой слоистостью. Пойменные фации представлены голубовато-серыми суглинками, глинами и супесями, реже тонко- и мелкозернистыми песками. Менее существенное значение имеют отложения стариц. Во всех фациях пойменных отложений присутствует большое количество растительного детрита и часты погребенные торфа. Мощность пойменных образований до 10 м.

Болотные образования, представленные торфом и илами, имеют широкое распространение на пойменных и водораздельных участках надпойменных террас. Торфа различной степени разложения представляют образование верховых болот и относятся к мохово-травяным микроландшафтам. Мощность их достигает 2,8-3,5 м.

Элювиально-делювиальные образования встречаются очень редко и в основном распространены на склонах водоразделов террас и оврагов. Представлены тем же материалом, что и коренная основа, которую они перекрывают маломощным плащом мощностью до 1 м.

В тектоническом отношении район исследований расположен в центральной части Западно-Сибирской плиты, входящей в состав молодой Уральско-Сибирской платформы.

В пределах исследуемого района, так же как и в целом для всей Западной Сибири, принято выделять три структурно-тектонических яруса:

-	протерозой-палеозойский фундамент;

-	пермо-триасовый промежуточный структурный ярус;

-	мезо-кайнозойский осадочный чехол.

В результате выполненного комплекса инженерно-геологических работ установлено, что инженерно-геологический разрез изыскиваемой территории до глубины 10,0 м слагают озерно-аллювиальных верхне-плиоцен четвертичные отложения, перекрытые сверху почвенно-растительным слоем.

С поверхности залегает почвенно-растительный слой (ИГЭ-60),

Озерно-аллювиальные отложения представлены песком мелким, средней плотности, от средней степени водонасыщения до насыщенного водой (ИГЭ-442), суглинком текучепластичным (ИГЭ-205), суглинком мягкопластичным (ИГЭ-204).

На площадке изысканий согласно СП 11-105-97 часть III специфические грунты не встречены.

Инженерное освоение территорий, т.е. подготовка её к строительству (вертикальная планировка, прокладка коммуникаций и др.), само строительство и дальнейшая эксплуатация отдельных сооружений приводят к нарушению ранее сложившегося динамического равновесия в водном балансе этой территории, к формированию искусственного режима зоны аэрации и подземных вод. Основную роль в питании вод зоны аэрации и подземных вод играют атмосферные осадки, которые расходуются на поверхностный сток, испарение и на инфильтрацию в подземные воды. Характер поверхностного стока зависит от продолжительности и интенсивности осадков (в летне-осенний период) или от запасов воды в снеге (в предвесенний период) и интенсивности снеготаяния, расчлененности рельефа, характера поверхности, её уклона, величины водопроницаемости грунтов, по которым происходит сток и климатических условий района.

Необходимо отметить, что при строительстве степень естественной дренированности вследствие вертикальной планировки территории резко сокращается. Это заметно ухудшает условия поверхностного стока, что, в свою очередь, является причиной подтопления отдельных сооружений на застроенной территории. Подтопление территорий приводит к изменениям физико-механических свойств грунтов, служащих основанием сооружений; так грунты при замачивании будут проявлять пучинистые свойства.

Следствием интенсивного освоения данной территории является процесс образования участков с техногенной нагрузкой. Техногенное воздействие постепенно возрастает, результатом этого воздействия является образование специфических грунтов – техногенных (насыпных).

Согласно СП 115.13330.2016 территория района изысканий относится к следующим категориям опасности:

-	землетрясение – умеренно опасные (5 баллов);

-	подтопление территории – умеренно опасные (площадная пораженность территории менее 50%);

-	пучение – весьма опасные (потенциальная площадная пораженность территории более 75%).

Согласно СП 22.13330.2016 по характеру подтопления изыскиваемые участки относятся к потенциально подтапливаемым территориям.

# 1.3. Гидрометеорологические и гидрографические условия

Гидрографическая сеть района изысканий представлена протокой Юганская Обь.

Протока Юганская Обь является одной из самых крупных проток р. Оби, впадает в неё с левого берега на 1353 км Общая длина протоки - 195 км.

Пойма пр. Юганская Обь относительно низкая, ровная, поросшая разнотравно-злаковым травостоем на слоистых дерновых, слабогумусированных почвах. Деревья и крупные кустарники произрастают только по бровкам проток и ручьев. Берега обрывистые – 5…10 м. На пойме расположено большое количество озер.

Основная пойма расчленяется на ряд массивов, формируя между протоками свою молодую прирусловую пойму, активно растущую в период подъема и спада волны половодья.

Отметки поверхности поймы изменяются от 30 до 35 м БС.

Русло протоки Юганская Обь открытое извилистое. Ширина протоки в межень от 210-410 м. Глубина протоки - 1,9-15,9 м, дно водоема песчаное. Скорость течения - 0,5 м/сек. Уклон свободной водной поверхности - 0,022 ‰.

Левосторонняя пойма расчленена постоянными и временными водотоками, действующими только в период весеннего половодья.

По характеру водного режима река относится к рекам с весенне-летним половодьем, которое начинается в апреле-начале мая.

По характеру уровенного режима протока Юганская Обь принадлежит к рекам Западносибирского типа с явно выраженным, продолжительным половодьем. Весенний подъем уровней начинается во второй половине апреля и проходит очень интенсивно. Максимум весеннего половодья наблюдается в конце июня – начале мая. Спад уровня продолжается до сентября – октября. Минимальные уровни воды наблюдаются перед весенним половодьем. Уклоны воды на Юганской Оби небольшие и составляют в среднем 0,0002. Наибольшие скорости течения наблюдаются в весеннее половодье и достигают 0,9-1,0 м/с, наименьшие 0,2-0,4 м/с - в зимнюю межень. Ледостав на реке наступает в конце октября – начале ноября.

На Юганской Оби осенний ледоход начинается в конце октября и продолжается в среднем 10 дней. Лед, плывущий в это время по реке, представляет собой большие по площади, но тонкие ледяные поля. Вдоль берегов во время ледохода образуются небольшие торосы. Ледостав наступает обычно в начале ноября. В первой половине мая происходят первые подвижки льда. Вскоре после этого начинается ледоход. Ледоход сопровождается заторами на крутых поворотах. Заторы кратковременные, резких подъемов уровней воды не вызывают. Как правило, ледоход проходит в русле протоки.

Весенний подъем уровня начинается во второй половине апреля с интенсивностью 40-60 см в сутки. При подъеме уровня на 2,5-3,0 м происходит вскрытие реки и весенний ледоход. После очищения реки ото льда, подъем уровня продолжается, и максимальных отметок уровень достигает, в среднем 24 июня. За период наблюдений (1969-2005гг.) максимальный уровень наблюдался 02-04 июля 1979 года, и у площадки проектируемого причала имел отметку 32,30 мБС. Весеннее половодье и летние паводки сливаются в одну мощную волну весенне-летнего половодья, которая начинается в конце апреля- начале мая и достигает своего пика в июне-июле. Летняя межень на Оби, как правило, отсутствует. Повышенный уровень воды на реке держится большую часть навигации, вследствие регулирующего действия поймы, а также ввиду большой продолжительности и неоднородности периодов половодья на притоках Оби.

Спад воды осуществляется плавно и заканчивается в конце августа - сентябре, а в некоторые годы продолжается до начала осеннего ледохода. Низшие уровни открытого русла наблюдаются в сентябре – октябре. Осенью, в период прохождения дождей и установления ледяного покрова, происходит небольшой подъем уровней воды на 0,5-1,5 м. В течение всего зимнего периода продолжается медленный спад, и низшие зимние уровни на реке наступают в конце марта – начале апреля. Низшие зимние уровни воды, являются низшими годовыми.

Территория частично затапливается во время весеннего половодья.

# 2. Характеристика современного использования территории

Территория в границах проекта планировки территории расположена в границах поселка Юганская Обь муниципального образования сельское поселение Усть-Юган Нефтеюганского района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, на северо-востоке протекает протока Юганская обь. Площадь территории в границах проекта  планировки  территории  составляет 4,4 га.

Улично-дорожная сеть представлена ул. Юганская (грунтовое покрытие) и ул. Тобольская (асфальт), а также второстепенными грунтовыми проездами.

В границах проекта планировки территории расположены следующие существующие объекты капитального строительства:

| № п/п | Наименование ОКС | Статус |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Многоквартирный жилой дом, ул. Тобольская 20, 3 этажа | Сохраняемый |
| 2 | Многоквартирный жилой дом, ул. Юганская 13, 1 этаж | Сохраняемый |
| 3 | Многоквартирный жилой дом, ул. Юганская 11, 1 этаж | Сохраняемый |
| 4 | Многоквартирный жилой дом, ул. Юганская 10, 1 этаж | Сохраняемый |
| 5 | Многоквартирный жилой дом, ул. Юганская 12, 1 этаж | Сносимый |
| 6 | Многоквартирный жилой дом, ул. Юганская 8, 1 этаж | Сносимый |
| 7 | Многоквартирный жилой дом, ул. Юганская 9, 1 этаж | Сносимый |
| 8 | КТПН-6/0,4 кВ, 630 кВа | Сохраняемый |
| 9 | Магазин, 1 этаж | Сохраняемый |
| 10 | Сети водопровода | Реконструируемый |
| 11 | Линии связи | Реконструируемый |
| 12 | Сети теплопровода | Реконструируемый |
| 13 | ЛЭП 0,4 кВ | Реконструируемый |
| 14 | ЛЭП 10 (6) кВ | Реконструируемый |
| 15 | Сети канализации | Реконструируемый |
| 16 | Септик | Реконструируемый |

#### Водоснабжение

В границах проектируемой территории организована централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение п. Юганская Обь осуществляется от водозабора, расположенного в северо-восточной части населенного пункта. На территории водозабора расположены три артезианские скважины и водонапорная башня. Вода из скважин без очистки посредством водопроводных сетей распределяется потребителям.

Водопроводные сети выполнены из стальных труб диаметрами 32-100 мм и проложены наземно совместно с сетями теплоснабжения. Общая протяженность водопроводных сетей водоснабжения составляет 3,9 км.

#### Водоотведение (канализация)

В границах проектируемой территории централизованная система водоотведения              отсутствует. Канализация представлена индивидуальными септиками для каждого объекта.

#### Электроснабжение

Действующая система электроснабжения в границах проектируемой территории централизованная. Электроснабжение потребителей осуществляется от КТПН -6/0,4 кВ, 630 кВа.

#### Связь и информатизация

В границах проектируемой территории развитая система линий связи

# 2.1. Категории земель

Существующее использование территории сформировано на основании сведений о предоставленных земельных участках, с учетом их использования, границ и сведений документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, Единого государственного реестра недвижимости.

В границах территории подготовки проекта планировки территории имеются следующие категории земель:

земли населенных пунктов.

# 2.2. Объекты культурного наследия

В границах проекта планировки территории объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического наследия) по данным материалов инженерно-экологических изысканий, отсутствуют.

# 3.	Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Границы зона планируемого размещения определены из совокупности анализа документов территориального планирования и территориального зонирования территории, утвержденной документации по планировке территории, а также существующего положения территории.

Параметры развития определялись, основываясь на Югорский стандарт.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Показатель проекта | Обоснование// расчет | Показатель согласно Стандарту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улицы и площади |  |  |  |  |
| 2 | Ширина улиц/количество полос движения в обоих направлениях | м/шт | Главная улица: 2,75/2 Проезд: 3,5/1 | Принято согласно нормативу, прописанному в Стандарте | Главная улица: 2,75/2 Проезд: 3,5/1 |
| 3 | Ширина тротуара | м | 1,5 | Принято согласно нормативу, прописанному в Стандарте | 1,5 |
| 4 | Ширина велодорожки | м | 1,5 | Принято согласно нормативу, прописанному в Стандарте | 1,5 |
| 5 | Интервал размещения пешеходных переходов | м | 150 | Принято согласно нормативу, прописанному в Стандарте | Не превышает 300 м |
| 6 | Шаг высадки деревьев вдоль улицы | м | 5 | Принято согласно нормативу, прописанному в Стандарте | 20 мах |
| 7 | Размеры площадей | га | 0,2 | Принято согласно нормативу, прописанному в Стандарте | Мах 0,2 |
| 8 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | 10 | Расчет приведен ниже таблицы | 10 |
| 9 | Уровень обслуживания общественным транспортом | - | 1 | Принято согласно нормативу, прописанному в Стандарте | 1 |
| 10 | Уличный фронт |  |  |  |  |
| 11 | Отступ застройки от красных линий | м | 5 | Принято согласно нормативу, прописанному в Стандарте | 3-7 |
| 12 | Высота первого этажа застройки | м | 3 | Принято согласно нормативу, прописанному в Стандарте | 2-4 |
| 13 | Процент остекления фасада первого этажа многоквартирной застройки | % | 10 | Принято согласно нормативу, прописанному в Стандарте 270*0,1=27кв.м | 10 |
| 14 | Отметка входов над уровнем тротуара | относительная | 0,45 | Принято согласно нормативу, прописанному в Стандарте | 0,45 |
| 15 | Высота ограждений земельных участков вдоль красных линий | м | 1 | Принято согласно нормативу, прописанному в Стандарте | 1 |
| Земельные участки |  |  |  |  |  |
| 16 | Площадь земельного участка | га | 0,1125 – 0,3151 | Принято согласно нормативу, прописанному в Стандарте | макс 0,45 |
| 17 | Процент застроенности земельного участка | % | 22-35 | Принято согласно нормативу, прописанному в Стандарте 0,1125*1,95*100 – 0,3151*1,11*100 | макс 80 |
| 18 | Доля периметра земельного участка, совпадающая с красными линиями | % | 16 | Принято согласно нормативу, прописанному в Стандарте 492*3,2/100 | Мин 10 |
| 19 | Процент застроенности земельного участка вдоль красных линий | % | 65 | Принято согласно нормативу, прописанному в Стандарте | Местные улицы и внутриквартальные проезды – мин 30 |
| 20 | Количество основных видов разрешенного использования земельного участка | шт | 2 | Принято согласно нормативу, прописанному в Стандарте | Не менее двух, относящихся к различным категориям |
| 21 | Жилая застройка |  |  |  |  |
| 22 | Доля сплошного фронта застройки вдоль красных линий | % | 86 | Принято согласно нормативу, прописанному в Стандарте 7*0,123*100=86 | Мин 50 |
| 23 | Этажность рядовой застройки | ед | 3 | Принято согласно нормативу, прописанному в Стандарте и ТЗ | Мах 4 |
| 24 | Доля жилых ячеек с отдельным входом | % | 10 | Принято согласно нормативу, прописанному в Стандарте | Мин 10 |
| 25 | Зона пешеходной доступности |  |  |  |  |
| 26 | Доля помещений, приспособленных для размещения объектов общественно-деловой инфраструктуры, от общей площади зданий | % | 15 | Принято согласно нормативу, прописанному в Стандарте 18437*0,15= 2765 | 10-20 |
| 27 | Плотность застройки территории | м2/га | 4,29 | Расчет приведен ниже таблицы | 4-8 тыс |
| 28 | Плотность населения | Чел/га | 80 | Расчет приведен ниже таблицы | 50-80 |
| 29 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 45 | Принято согласно нормативу, прописанному в Стандарте | 35-50 |
| 30 | Обеспеченность озелененными территориями | м2/чел | 35 | Принято согласно нормативу, прописанному в Стандарте | Мин 30 |
| 31 | Обеспеченность автостоянками | м/мест на 1 тыс жит | 771 | 270/0,350=771 | Расчет |
| 32 | Кварталы |  |  |  |  |
| 33 | Площадь квартала жилой и многофункциональной застройки | га | 4,4 | Принято согласно нормативу, прописанному в Стандарте и ТЗ | 1,8-5 |
| 34 | Длина стороны квартала | м | 233 | Принято согласно нормативу, прописанному в Стандарте и ТЗ | Макс 510 |
| 35 | Плотность застройки квартала жилой и многофункциональной застройки | Тыс м2/га | 4,29 | Расчет приведен ниже таблицы | 1,5-16 |
| 36 | Интервал размещения сквозных велосипедных и пешеходных путей, соединяющих улицы и другие общественные пространства по внутриквартальным территориям | м | Макс 80 | Принято согласно нормативу, прописанному в Стандарте | Макс 120 |
| 37 | Размещение автостоянок |  |  |  |  |
| 38 | Количество наземных автостоянок вдоль улиц | ммест/га | 30 | Принято согласно нормативу, прописанному в Стандарте | Мин 30 |
| 39 | Доля внутриквартальных территорий для размещения автостоянок | % | 30 | Принято согласно нормативу, прописанному в Стандарте | Макс 30 |
| 40 | Количество машино-мест в паркингах | м/мест | Не предусмотрено | Не предусмотрено | расчет |
| 41 | Количество машино-мест стоянки транспортных средств | м/мест | 270 | Расчет приведен ниже таблицы | расчет |
| 42 | Озеленение территории |  |  |  |  |
| 43 | Размеры местных парков и скверов | га | Проектирование скверов и парков не предусмотрено, за пределами элемента планировочной структуры | Не предусмотрено | 0,2-5 |
| 44 | Доля озеленения территории в территориях общего пользования | % | 16 | Принято согласно нормативу, прописанному в Стандарте 4,4*0,16=0,7га | 15 |
| 45 | Размещение школ и детских садов |  |  |  |  |
| 46 | Размер участка школы | га | Размещение не предусмотрено, за пределами элемента планировочной структуры | Не предусмотрено | Мах 1,2-1,8 |
| 47 | Размер участка детского сада | га |  | Не предусмотрено | Мах 0,45 |
| 48 | Высотные акценты |  |  |  |  |
| 49 | Доля площади застройки для размещения зданий-акцентов | % | 5 | Принято согласно нормативу, прописанному в Стандарте 18437*0.05 = 921,85 кв.м. | Мах 15 |

Расчет плотности населения вычисляется по формуле:

П.Н.=P/Q, где

П.Н. – плотность населения,

Р – численность населения данной территории,

Q – площадь для которой ведется расчет (4,4 га).

Исходя из прогноза роста численности населения на расчетный срок составит - 350 чел.

П.Н.=350чел/4,4 = 80 чел/га

Проектом планировки территории плотность населения принята 80 чел/га.

Расчет парковочных мест:

Требуемое общее число машиномест (P) для размещения на территории проектирования определяется по формуле:

P = R × (1 – pt) × 0,7, где

P — расчётная потребность в автостоянках на территории проектирования;

pt — целевая доля пользователей общественного транспорта согласно выбранной целевой модели, %;

R — численность жителей на территории проектирования, тыс.чел.;

0,7 — понижающий коэффициент, позволяющий учесть домохозяйства, не использующие автомобиль или имеющие один автомобиль на несколько человек.

Значения машино-мест, размещаемых вдоль улиц на территории проектирования, рассчитывается по формуле:

Ps = A × Psmax, где Ps — количество наземных автостоянок, размещаемых вдоль улиц, машино-мест;

A — площадь территории проектирования, га;

Psmax — количество наземных автостоянок вдоль улиц, машиномест/га.

Количество машиномест, которые могут быть размещены на наземных автостоянках на внутриквартальных территориях, определяется по формуле:

Pb = Σni=1Abi × qp/p

Pb — количество наземных автостоянок на внутриквартальных территориях, машиномест;

qp — доля внутриквартальных территорий для размещения автостоянок (макс.);

p — площадь территории, необходимая для размещения одного машиноместа, включая подъезд к нему, м²;

Σni=1Abi — сумма площадей всех кварталов, га.

Также необходимо учесть Торговые центры, магазины с торговой площадью до 200 квадратных метров, на каждые 100 кв.м. необходимо 5 м/мест

Р = 350 * (1-0,5) *0,7 + 30 * 4,4 + 3*5 = 270 м/мест.

Расчет плотности застройки территории, а также застройки квартала жилой и многофункциональной застройки:

Плотность застройки – соотношение суммы полезных площадей всех этажей всех зданий к единице территории.

Плотность застройки территории = (18437)/4,4 = 4290,22 м2/га.

Расчет плотности улично-дорожной сети:

Плотность улично-дорожной сети — это отношение суммы длин сети по осям улиц к площади территории застройки.

Плотность улично-дорожной = 4,38/0,44 = 9,95.

# 3.1 Объекты жилого назначения

Проектом предусмотрен снос аварийных домов согласно реестру аварийных домов п. Юганская Обь по состоянию на 01.04.2021. Планируется снос многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Юганская 12, 9, 8, планируемый год сноса 2031. Взамен снесенных домов планируется строительство трехэтажных многоквартирных домов. Застройка предполагается в капитальном исполнении. Минимальные расстояния между жилыми домами принимаются в соответствии с противопожарными нормами в зависимости от степени огнестойкости жилых домов.

Определение местоположения объектов жилого назначения выполнялось по расчетам и был выбран оптимальный вариант с учётом размещения инженерных коммуникаций.

Характеристика объектов капитального строительства жилого назначения

| № п/п | Объект капитального строительства | Характеристика | Этажность | Площадь застройки, м2 | Кол-во квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | Малоэтажный, 3х секционный | 3 | 1050 |  |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | Малоэтажный, 2х секционный | 3 | 700 |  |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | Малоэтажный, 2х секционный | 3 | 700 |  |

# 3.2 Объекты производственного назначения

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов производственного назначения.

# 3.3 Объекты общественно-делового назначения

Проектом планировки территории планируется размещение следующих объектов общественно-делового назначения:

| № п/п | Объект капитального строительства | Площадь застройки, м2 | Этажность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект торговли | 150 кв.м. | 1 |
| 2 | Объект торговли | 150 кв.м. | 1 |
| 3 | Объект обслуживания | 150 кв.м. | 1 |

# 3.4 Объекты социальной инфраструктуры

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов социальной инфраструктуры.

# 3.5 Объекты иного назначения

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов иного назначения.

# 3.6 Объекты коммунальной инфраструктуры

Проектом планировки территории предусматривается реконструкция инженерных сетей, обслуживающих ликвидированные объекты жилого назначения.

Инженерное обслуживание проектируемых зданий предусмотрено от существующих инженерных сетей.

В границах проекта планировки территории предусмотрено размещение следующих объектов коммунального обслуживания:

| № п/п | Объект капитального строительства | Характеристика | Протяженность/ площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Очистные сооружения | 180-360м3/сут | 1 |
| 8 | Канализация магистральная | напорная | 353 |
| 9 | Канализация ливневая, водоотводной лоток | Напорная/самотечная | 565 |
| 10 | Водопровод | Напорный | 771м |
| 11 | Линии связи | ТВ/интернет | 958м |
| 12 | Теплопровод | Горячего водоснабжения | 796м |
| 13 | ЛЭП 0,4 кВ | воздушная | 1120м |
| 14 | Стоянка транспортных средств | 8 шт | 270 м/мест |
| 15 | Универсальная спортивная площадка | Место отдыха детей и взрослых на придомовой территории, 2 шт | Общей площадью 1120 м2 |
| 16 | Площадка сбора ТБО | 1 шт | 4 контейнера по 1 м3 |
| 17 | Септик | 4 | 16 м3 |

Тепловодоснабжение и водоотведение

Удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя принято согласно МНГП - 244 л/сут.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели принят равным 1,2.

Количество воды на неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды для проектируемых зданий

| Наименование потребителей | Проектная численность населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут. | Расход воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднесуточное водопотребление | Максимальное водопотребление, К=1,2 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с централизованным горячим водоснабжением | 350 | 244 | 85,4 | 102,48 |
| Поливка газонов и цветников | 350 | 50 | 17,5 | 20 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  | 10,29 | 12,248 |
| Всего: |  |  | 113,19 | 134,728 |

Расчетное количество одновременных пожаров принято равным 1 с расходом воды на один пожар наружного пожаротушения 10 л/с.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 1 струя - 2,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 ч.

Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров

| № п/п | Наименование показателя | Принятая величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Количество одновременных наружных пожаров | 1 пожар |
| 2 | Расход воды на один наружный пожар в жилой застройке | 10 л/с |
| 3 | Количество одновременных внутренних пожаров | 1 |
| 4 | Расход воды на один внутренний пожар | 2,5 л/с |

10*3+2,5 = 32,5 м3

Расход воды на пожаротушение - 32,5 м3.

Проектом планируется оборудование централизованной канализацией проектируемой жилой застройки через подключение к существующим сетям канализации.

Водоотведение равняется водопотреблению и составляет - 134,728 м3/сут.

Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий на одного жителя приняты согласно МНГП.

| № объекта по ППТ | Характеристика объекта | Расчетная единица | Удельная расход тепла на отопление зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания | Потребление тепла, ккал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный дом (2100 м2 общей площади) | 1 м2 | 54,3 | 114030 |
| 2 | Многоквартирный дом (3150 м2 общей площади) | 1 м2 | 54,3 | 171045 |
| 3 | Многоквартирный дом (2100 м2 общей площади) | 1 м2 | 54,3 | 114030 |
| 4 | Объект торговли (150 м2 общей площади) | 1 м2 | 62,0 | 9300 |
| 5 | Объект торговли(150 м2 общей площади) | 1 м2 | 62,0 | 9300 |
| 6 | Объект обслуживания (150 м2 общей площади)я | 1 м2 | 62,0 | 9300 |
|  | ИТОГО: |  |  | 427005 |

Система тепловодоснабжения проектируемых объектов капитального строительства решается прокладкой трубопроводов ориентировочным диаметром Ду50 с подключением к существующим сетям тепловодоснабжения. С учетом рассчитанного расхода канализационных стоков система водоотведения проектируемых зданий решается прокладкой трубопроводов ориентировочным диаметром Ду100 с подключением к существующим сетям водоотведения. Канализацию рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб. Способ прокладки подземный.

Согласно п. 12.35 СП 42.13330.2016 расстояние от сетей тепловодоснабжения до фундаментов зданий и сооружений следует принимать равным 5 м, расстояние от хозяйственно-бытовой канализации – 3м. В соответствие с определенными охранными зонами инженерных сетей определены местоположения объектов капитального строительства и границы земельных участков.

Проект тепловодоснабжения и водоотведения проектируемых объектов капитального строительства выполняется на дальнейших стадиях проектирования после определения всех параметров зданий и потребителей.

Электроснабжение

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок выполнен на основании:

- СП 31-110-2003,

- РД 34.20.185-94,

- параметры застройки квартала.

Потребители электроэнергии по надежности электроснабжения относятся ко II категории.

Потребителями электроэнергии являются: электроприемники многоквартирных жилых домов.

Таблица №8

| № объекта по ППТ | Характеристика объекта | Расчетная единица | Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприем-ников*, кВт | Нагрузка электроприемников, кВт/дом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный дом (48 квартир) | 1 квартира | 1,85 | 88,8 |
| 2 | Многоквартирный дом (72 квартир) | 1 квартира | 1,85 | 133,2 |
| 3 | Многоквартирный дом (48 квартир) | 1 квартира | 1,85 | 88,8 |
|  | ИТОГО: |  |  | 310,8 |

*Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий принята согласно таблице 6.1 СП 31-110-2003.

Подключение потребителей предусматривается от планируемой КТПН-6/0,4 кВ, мощностью 300 кВа путем прокладки кабельных линий электропередачи 0,4 и 10 кВ.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранная зона кабельных линий составляет 1 м, что учтено при определении местоположения проектируемых объектов капитального строительства и границ земельных участков.

Марку и сечение проектных линий электропередачи необходимо определить после уточнения нагрузок. Трассировку, место подключения, используемые материалы должны определяться на дальнейших стадиях проектирования. Суммарное электропотребление по планировочной территории составит 310,8 кВт. Данную нагрузку необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования, после определения всех параметров зданий и потребителей. Для подключения к существующим объектам электроснабжения необходимо получить технические условия на подключение и разрешения на производство работ. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений  (согласно СП 42.13330.2016

"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений")

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | фундаментов опор ВЛ напряжением |  |  |
|  |  |  |  |  | до 1 кВ наружного освещения контактной сети трамваев и троллейбусов | св. 1 до 35 кВ | св. 35 до 110 кВ и выше |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 2** | 1** | 1 | 2 | 3 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1,5** | 1** | 1 | 2 | 3 |
| Дренаж | 3 | 1 | 1,5** | 1** | 1 | 2 | 3 |
| Сопутствующий дренаж | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - |
| Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |
| - от наружной стенки канала, тоннеля | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| - от оболочки бесканальной прокладки | 5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1,5 | 1 | 0,5* | 5* | 10* |
| Каналы, коммуникационные тоннели | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3* |
| Наружные пневмомусоропроводы | 2 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| * Относится только к расстояниям от силовых кабелей. ** Расстояние от трубопровода до бортового камня (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) допускается уменьшать до 0,5 м при условии выполнения защищающих трубопровод от промерзания и механического повреждения мероприятий (футляры, обоймы). Примечания 1 Для климатических подрайонов IA, IБ, IГ и IД расстояние от подземных сетей (водопровода, бытовой и дождевой канализации, дренажей, тепловых сетей) при строительстве с сохранением вечномерзлого состояния грунтов оснований следует принимать по расчету. 2 Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, их расстояние до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований. 3 Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать как для водопровода. 4 Расстояния от силовых кабелей напряжением 110-220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м. 5 Расстояния по горизонтали от обделок подземных сооружений метрополитена из чугунных тюбингов, а также из железобетона или бетона с оклеечной гидроизоляцией, расположенных на глубине менее 20 м (от верха обделки до поверхности земли), следует принимать до сетей канализации, водопровода, тепловых сетей - 5 м; от обделок без оклеечной гидроизоляции до сетей канализации - 6 м, для остальных водонесущих сетей - 8 м; расстояние от обделок до кабелей следует принимать: напряжением до 10 кВ - 1 м, до 35 кВ - 3 м. 6 В орошаемых районах при непросадочных грунтах расстояние от подземных инженерных сетей до оросительных каналов следует принимать (до бровки каналов), м: 1 - от газопровода низкого и среднего давления, а также от водопроводов, канализации, водостоков и трубопроводов горючих жидкостей; 2 - от газопроводов высокого давления до 0,6 МПа, теплопроводов, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации; 1,5 - от силовых кабелей и кабелей связи; от оросительных каналов уличной сети до фундаментов зданий и сооружений - 5. 7 При выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы водопровода - до 3 м, до трубы канализации - до 2 м. При прокладке труб водопровода и канализации вдоль фундамента в железобетонной обойме, конструктивно связанной с фундаментом здания, возможно их устройство вплотную к фундаментам, при этом для труб канализации устройство прочисток следует выполнять по СП 32.13330. Трубы водопровода допускается прокладывать также в канале, конструктивно связанном с фундаментом здания. 8 При выполнении мероприятий при прокладке водопроводных и канализационных труб (футляры, обоймы, каналы) по защите фундаментов ограждений предприятий, эстакад допускается уменьшение расстояния до труб водопровода и канализации до 0,5 м. |  |  |  |  |  |  |  |

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении (согласно СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений")

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопровода | канализации бытовой | дренажа и дождевой канализации | силовых кабелей всех напряжений | кабелей связи | тепловых сетей |  | каналов, тоннелей | наружных пневмо-мусоро-проводов |
|  |  |  |  |  |  | наружная стенка канала, тоннеля | оболочка бесканальной прокладки |  |  |
| Водопровод | См. прим. 1 | См. прим. 2 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| Канализация бытовая | См. прим. 2, 3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Канализация дождевая | См. прим. 2, 3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1-0,5 | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 |
| Кабели связи | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - от наружной стенки канала, тоннеля | 1,5 См. прим. 2, 3 | 1 См. прим. 2, 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| - от оболочки бесканальной прокладки | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Каналы, тоннели | 1,5 См. прим. 2, 3 | 1 См. прим. 2, 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
| Наружные пневмомусоропроводы | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Примечания 1 При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии с СП 31.13330. 2 Расстояния от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать не менее 1,5 м. Для трубопровода из водопроницаемых материалов (железобетонных и хризотилцементных труб) следует предусматривать гидроизоляцию для предотвращения попадания в них стоков при аварии. 3 Расстояния в свету между сетями водопровода и канализации, от наружной стенки канала, тоннеля допускается уменьшать до 0,5 м с учетом обеспечения возможности производства строительно-монтажных и ремонтно-эксплуатационных работ. Необходимые мероприятия (укладка труб на искусственное основание, в обоймах, футлярах, коммуникационных коллекторах, теплоизоляция водопроводных труб и пр.) должны исключать возможность повреждения водопроводных, канализационных и смежно расположенных инженерных сетей, каналов, тоннелей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3.7 Объекты транспортной инфраструктуры

Планировочное решение системы проездов и тротуаров на проектируемой территории предполагает транспортное и пешеходное обслуживание всех проектируемых объектов. Проезды запроектированы согласно местоположению существующих проездов.

Транспортная связь внутри квартала ко всем жилым домам предусматривается по проездам с капитальным типом покрытия, с устройством автостоянок.

Параметры проектируемых улиц и проездов приняты в соответствии МНГП:

Главная улица:

- расчетная скорость движения - 40 км/ч;

- ширина полосы движения –2,75 м;

- число полос движения – 2;

- радиус закругления проезжей части улиц – 5,0 – 6,0 м;

- ширина тротуара – 1,5 м;

- ширина велодорожки – 1,5 м.

Проезд:

- расчетная скорость движения - 20 км/ч;

- ширина полосы движения –3,5 м;

- число полос движения – 1;

- радиус закругления проезжей части улиц – 5,0 – 6,0 м;

- ширина тротуара – 1,5 м;

- ширина велодорожки – 1,5 м.

Проектом планируется размещение остановочного пункта.

Наземные пешеходные переходы запроектированы через 150 - 250 м согласно нормам СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования (с Изменением N 1)»

Проектом предусматривается организация автостоянок для всех проектируемых объектов.

# 4.	Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

В границах проекта планировки территории правилами землепользования и застройки не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

При определении местоположения объектов капитального строительства учитывались требования нормативов градостроительного проектирования и требования градостроительных регламентов, установленных правилами землепользования и застройки.

Принятые проектные решения соответствуют требованиям градостроительных регламентов, приведенных в таблицах данного пункта,  а именно:

В границах ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж2) согласно правилам землепользования и застройки действуют регламенты, приведенные ниже:

Принятые проектные решения соответствуют этим регламентам.

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования |  |  | Параметры разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома |  | Этажность - до 4 этажей, включая мансардный. Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома: - со стороны красных линий проездов - 3 м; - со стороны красных линий улиц - 5 м; - со стороны смежного участка - 3 м. Минимальные отступы от границ земельного участка до хозяйственных построек: - со стороны красных линий проездов и улиц - 5м; - со стороны смежных участков - 1м. Минимальный отступ от границы земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседним блоком или соседними блоками - 0 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 35. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, местными нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Усть-Юган. |
| Блокированная жилая застройки (2.3) | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха |  | Этажность - до 4 этажей, включая мансардный. Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома: - со стороны красных линий проездов - 3 м; - со стороны красных линий улиц - 5 м; - со стороны смежного участка - 3 м. Минимальные отступы от границ земельного участка до хозяйственных построек: - со стороны красных линий проездов и улиц - 5м; - со стороны смежных участков - 1м. Минимальный отступ от границы земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседним блоком или соседними блоками - 0 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 35. Предельный минимальный размер земельного участка -- 0,01 га; Предельный максимальный размер земельного участка определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, местными нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Усть-Юган. |
| Амбулаторно - поликлиническое обслуживание (3.4.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) |  | Этажность - не выше 4 надземных этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) |  | Этажность - не выше 4 надземных этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка - 5 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 Максимальный процент озеленения - 50 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Спорт (5.1) | Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей |  | Этажность - не выше 2 надземных этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка до зданий, строений, сооружений - 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных |  | Этажность - до 2 надземных этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка - 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости |  | Минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений, не являющихся линейными объектами - 1 м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100; Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования |  |  | Параметры разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Бытовое обслуживание (3.3) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) |  | Этажность - не выше 2 надземных этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка и красной линии до стен зданий, строений, сооружений - 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Социальное обслуживание (3.2) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам |  | Этажность - не выше 2 надземных этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка и красной линии до стен зданий, строений, сооружений - 3 м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Культурное развитие (3.6) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов |  | Этажность - не выше 3 надземных этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка и красной линии до стен зданий, строений, сооружений - 3 м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Магазины (4.4) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м |  | Этажность - не выше 2 надземных этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка и красной линии до стен зданий, строений, сооружений - 3 м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Общественное питание (4.6) | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) |  | Этажность - не выше 2 надземных этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка и красной линии до стен зданий, строений, сооружений - 3 м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Общественное управление (3.8) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации |  | Этажность - не выше 2 надземных этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка и красной линии до стен зданий, строений, сооружений - 3 м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Деловое управление (4.1) | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) |  | Этажность - не выше 2 надземных этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка и красной линии до стен зданий, строений, сооружений - 3 м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Развлечения (4.8) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок |  | Этажность - не выше 2 надземных этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка и красной линии до стен зданий, строений, сооружений - 3 м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Гостиничное обслуживание (4.7) | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них |  | Этажность - не выше 2 надземных этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка и красной линии до стен зданий, строений, сооружений - 3 м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Ведение огородничества (13.1) | Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции |  | Минимальные отступы от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений: - со стороны красных линий проездов - 3 м; - со стороны красных линий улиц - 5 м; - со стороны смежного участка - 3 м. Минимальные отступы от границ земельного участка до хозяйственных построек: - со стороны красных линий проездов и улиц - 5м; - со стороны смежных участков - 1м. Размеры земельных участков: - минимальный - 0,04 га; - максимальный - 0,20 га. Высота ограждения земельных участков - до 2 м. |

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования |  |  | Параметры разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Магазины (4.4) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м |  | Этажность - не выше 2 надземных этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка и красной линии до стен зданий, строений, сооружений - 3 м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Бытовое обслуживание (3.3) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) |  | Этажность - не выше 2 надземных этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка и красной линии до стен зданий, строений, сооружений - 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости |  | Минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений, не являющихся линейными объектами - 1 м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100; Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |

В границах ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (О1) согласно правилам землепользования и застройки действуют регламенты, приведенные ниже:

Принятые проектные решения соответствуют этим регламентам.

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования |  |  | Параметры разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Социальное обслуживание (3.2) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам |  | Этажность - не выше 3 надземных этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка и красной линии до стен зданий, строений, сооружений - 3 м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Бытовое обслуживание (3.3) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) |  | Этажность - не выше 3 надземных этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка и красной линии до стен зданий, строений, сооружений - 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Амбулаторно - поликлиническое обслуживание (3.4.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) |  | Этажность - не выше 4 надземных этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи |  | Этажность - не выше 4 надземных этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) |  | Этажность - не выше 4 надземных этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка - 5 м. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Культурное развитие (3.6) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов |  | Этажность - не выше 3 надземных этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка и красной линии до стен зданий, строений, сооружений - 3 м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Рынки (4.3) | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка |  | Этажность - не выше 3 надземных этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка и красной линии до стен зданий, строений, сооружений - 3 м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Магазины (4.4) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м |  | Этажность - не выше 3 надземных этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка и красной линии до стен зданий, строений, сооружений - 3 м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Общественное питание (4.6) | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) |  | Этажность - не выше 3 надземных этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка и красной линии до стен зданий, строений, сооружений - 3 м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий |  | Этажность - не выше 3 надземных этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка и красной линии до стен зданий, строений, сооружений - 3 м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Религиозное использование (3.7) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) |  | Этажность - не выше 3 надземных этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка до зданий, строений, сооружений - 3 м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Общественное управление (3.8) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации |  | Этажность - не выше 3 надземных этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка и красной линии до стен зданий, строений, сооружений - 3 м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Обеспечение научной деятельности (3.9) | Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира |  | Этажность - не выше 3 надземных этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка и красной линии до стен зданий, строений, сооружений - 3 м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Деловое управление (4.1) | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) |  | Этажность - не выше 3 надземных этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка и красной линии до стен зданий, строений, сооружений - 3 м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Гостиничное обслуживание (4.7) | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них |  | Этажность - не выше 2 надземных этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка и красной линии до стен зданий, строений, сооружений - 3 м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Развлечения (4.8) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок |  | Этажность - не выше 2 надземных этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка и красной линии до стен зданий, строений, сооружений - 3 м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Спорт (5.1) | Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей |  | Этажность - не выше 2 надземных этажей; Минимальный отступ от границы земельного участка до зданий, строений, сооружений - 3 м Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80; Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости |  | Минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений, не являющихся линейными объектами - 1 м; Максимальное количество этажей - 1; Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100; Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |
| Хранение автотранспорта (2.7.1) | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 | Этажность - не выше 1 этажа. Минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений - 1 м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости | Минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений, не являющихся линейными объектами - 1 м; Максимальное количество этажей - 1; Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100; Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Служебные гаражи (4.9) | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Максимальное количество этажей - 1; Минимальный отступ от границы земельного участка и красной линии до стен зданий, строений, сооружений - 3 м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

В границах ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Р) согласно правилам землепользования и застройки действуют регламенты, приведенные ниже:

Принятые проектные решения соответствуют этим регламентам.

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования |  |  | Параметры разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Спорт (5.1) | Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей |  | Этажность - не выше 2 надземных этажей; Минимальный отступ от границы земельного участка до зданий, строений, сооружений - 3 м Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80; Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Природно-познавательный туризм (5.2) | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий |  | Этажность - не выше 2 надземных этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка до зданий, строений, сооружений - 3 м Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80; Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Туристическое обслуживание (5.2.1) | Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей |  | Этажность - не выше 3 надземных этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка до зданий, строений, сооружений - 3 м Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80; Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Охота и рыбалка (5.3) | Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы |  | Этажность - не выше 2 надземных этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка до зданий, строений, сооружений - 3 м Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80; Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10) | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) |  | Этажность - не выше 2 надземных этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка до зданий, строений, сооружений - 3 м Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80; Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости |  | Минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений, не являющихся линейными объектами - 1 м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100; Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Благоустройство территории (12.0.2) | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |
| Культурное развитие (3.6) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов | Этажность - не выше 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению. Размеры земельных участков: - минимальный - 0,2 га. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| Общественное питание (4.6) | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Этажность - не выше 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м. Размеры земельных участков: - минимальный - 0,1 га. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50 |
| Развлечения (4.8) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок | Этажность - не выше 2 надземных этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка и красной линии до стен зданий, строений, сооружений - 3 м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования |  |  | Параметры разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Служебные гаражи (4.9) | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |  | Максимальное количество этажей - 1; Минимальный отступ от границы земельного участка и красной линии до стен зданий, строений, сооружений - 3 м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

В границах ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ (Т2) согласно правилам землепользования и застройки действуют регламенты, приведенные ниже:

Принятые проектные решения соответствуют этим регламентам.

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены. Требования к архитектурному облику многоквартирных жилых домов:

В границах ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (И) согласно правилам землепользования и застройки действуют регламенты, приведенные ниже:

Принятые проектные решения соответствуют этим регламентам.

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования |  |  | Параметры разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости |  | Минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений, не являющихся линейными объектами - 1 м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100; Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Связь (6.8) | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования "Коммунальное обслуживание" |  | Минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений, не являющихся линейными объектами - 1 м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100; Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.

     3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.

Планируемые параметры, местоположение и назначение объектов

| № п/п | Объект капитального строительства | Характеристика | Этажность /протяженность | Номер на чертеже |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | Малоэтажный, 3х секционный | 3 | 7 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | Малоэтажный, 2х секционный | 3 | 8 |
| 3 | Объект торговли | 150 кв.м. | 1 | 10 |
| 4 | Объект торговли | 150 кв.м. | 1 | 11 |
| 5 | Объект обслуживания | 150 кв.м. | 1 | 12 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | Малоэтажный, 2х секционный | 3 | 6 |
| 7 | Очистные сооружения | 180-360м3/сут | 1 | - |
| 8 | Канализация магистральная | напорная | 353м | - |
| 9 | Канализация ливневая, водоотводной лоток | Напорная/самотечная | 565м | - |
| 10 | Водопровод | Напорный | 771м | - |
| 11 | Линии связи | ТВ/интернет | 958м | - |
| 12 | Теплопровод | Горячего водоснабжения | 796м | - |
| 13 | ЛЭП 0,4 кВ | воздушная | 1120м | - |
| 14 | Стоянка транспортных средств | 8 шт | 270 м/мест | - |
| 15 | Универсальная спортивная площадка | Место отдыха детей и взрослых на придомовой территории, 2 шт | Общей площадью 1120 м2 | - |
| 16 | Площадка сбора ТБО | 1 шт | 4 контейнера по 1 м3 | - |
| 17 | Септик | 3 | 16 м3 | - |
| 18 | КТПН-10/0,6 кВ | 300 кВа | - | 13 |
| 19 | Кабельная ЛЭП 10 кВ | 10 кВ | 389м | - |

Планируемые параметры застройки

| № п/п | Наименование зоны | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Всего в границах проекта планировки территории: | 4,4 |
| 2 | зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2) | 2 |
| 3 | зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1) | 0,4 |
| 4 | зона транспортной инфраструктуры, предназначенная под размещение улично-дорожной сети (Т2) | 1,1 |
| 5 | зона рекреационного назначения (Р) | 0,6 |
| 6 | зона инженерной инфраструктуры (И) | 0,015 |

##### Расчет размеры площадок дворового

благоустройства и расстояния от окон жилых и общественных

зданий до площадок (выполнен согласно нормативам градостроительного проектирования)

| Площадки | Удельный размер площадки, кв. м/чел. | Расчетный показатель, кв. м из расчета 350 чел | Расстояние до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 245 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 35 | 10 |
| Для занятий физкультурой | 2 | 700 | 10 - 40 |
| Для хозяйственных целей | 0,3 | 105 | 20 |
| Для выгула собак | 0,1 | 35 | 40 |
| Озеленение | 5 | 1750 | - |

###### Показатели плотности застройки в границах планировочного элемента (согласно нормативам градостроительного проектирования)

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты жилищного строительства, в том числе инвестиционные площадки | Тип жилой застройки | Коэффициент плотности застройки |  | Коэффициент застройки |
|  |  | "брутто" | "нетто" |  |
|  | малоэтажная застройка многоквартирными домами | 0,45 | 0,5 | 0,25 |

###### Минимальный размер земельного участка для многоквартирного жилого дома

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты жилищного строительства, в том числе инвестиционные площадки |  |  |  |  |
| Объекты жилищного строительства, в том числе инвестиционные площадки | Размер земельного участка, кв. м площади земельного участка на 1 кв. м общей площади квартир | тип застройки | количество жилых этажей в здании | размер земельного участка, кв. м площади земельного участка на 1 кв. м общей площади квартир |  |
|  |  |  |  | при расчетной обеспеченности 18 кв. м общей площади квартир/чел. | при расчетной обеспеченности 30 кв. м общей площади квартир/чел. |
|  |  | малоэтажная жилая застройка | 1 | 2,27 | 2,76 |
|  |  |  | 2 | 1,27 | 1,61 |
|  |  |  | 3 | 0,94 | 1,23 |

Размер земельного участка минимальный = 1,23*700=861 кв.м.

# 5. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах)

В границах проекта планировки территории предусмотрено размещение малоэтажных многоквартирных жилых домов и объектов торгового/бытового назначения (150 кв.м.).

Вариант  объемно-пространственных решений для многоквартирных жилых домов:

Фасад 1-8

План типового этажа

Вариант  объемно-пространственных решений для объектов торгового/бытового назначения (150 кв.м.):

# 6.	Планируемое развитие территории

# 6.1 Архитектурно-планировочное решение

Проектом планировки территории предусмотрено сохранение стратегии, отраженной в проекте планировки и проекте межевания территории улично-дорожной сети и территории, предназначенной для размещения объектов местного значения сельского поселения Усть-Юган, утвержденном постановлением администрации сельского поселения Усть-Юган № 02-па от 11.01.2019 в отношении размещения объектов местного значения с учетом дополнений.

В границах проекта планировки территории выделено пять зон планируемого размещения объектов капитального строительства основываясь на положениях генерального плана и правил землепользования и застройки:

зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2);

зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1);

зона транспортной инфраструктуры, предназначенная под размещение улично-дорожной сети (Т2);

зона рекреационного назначения (Р);

зона инженерной инфраструктуры (И).

Согласно реестру аварийных домов п. Юганская Обь по состоянию на 01.04.2021 планируется снос многоквартирных жилых домов по адресам:             ул. Юганская 12, 9, 8, планируемый год сноса 2031. Взамен снесенных домов планируется строительство трехэтажных многоквартирных домов.

Проектом планировки территории предусмотрено:

развитие улично-дорожной сети с созданием твердого покрытия и организацией мест хранения автомобилей;

обустройство общественно-деловой зоны и строительство трех объектов торговли//бытового обслуживания;

строительство очистных сооружений с созданием ливневой канализации;

строительство новых и реконструкция старых сетей коммунального обслуживания (ЛЭП, водопровод, теплопровод, сети связи).

# 7. Зоны с особыми условиями использования территории

Установленные зоны с особыми условиями использования территории представлены в таблице:

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| Санитарно – защитные зоны |  |  |
|  | КНС | 20 |
| Охранные зоны |  |  |
|  | Линии электропередачи 10 (6) кВ, кабельные | 1 |
|  | Трансформаторные подстанции | 10 |
|  | Теплопровод | 5 |
|  | Линии электропередачи 0,4 кВ | 2 |
|  | Линии связи | 2 |
|  | Водопровод | 5 |
|  | Канализация | 5 |
| Водоохранные зоны |  |  |
| 1. | Протока Юганская Обь | 200 |
| Прибрежные защитные полосы |  |  |
| 1. | Протока Юганская Обь | 50 |
| Береговые полосы водных объектов |  |  |
| 1. | Протока Юганская Обь | 20 |
| Зоны затопления, подтопления |  |  |
| 1. | Территория умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-2 метров), прилегающая к зоне затопления, затапливаемая водами протоки Юганская Обь при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности | Границы установлены по данным сведений ЕГРН |
| 2. | Территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающие к зоне затопления, затапливаемые водами протоки Юганская Обь при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности | Границы установлены по данным сведений ЕГРН |
| 3. | Зона затопления территории, прилегающей к протоке Юганская Обь, затапливаемой при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость 1 раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров | Границы установлены по данным сведений ЕГРН |
| 4. | Зона затопления территории, затапливаемой при максимальных уровнях воды 3-процентной обеспеченности прилегающей к протоке Юганская Обь | Границы установлены по данным сведений ЕГРН |
| 5. | Зона затопления территории, затапливаемой при максимальных уровнях воды 5-процентной обеспеченности прилегающей к протоке Юганская Обь | Границы установлены по данным сведений ЕГРН |
| 6. | Зона затопления территории, затапливаемой при максимальных уровнях воды 10-процентной обеспеченности прилегающей к протоке Юганская Обь | Границы установлены по данным сведений ЕГРН |
| 7. | Зона затопления территории, затапливаемой при максимальных уровнях воды 25-процентной обеспеченности прилегающей к протоке Юганская Обь | Границы установлены по данным сведений ЕГРН |
| 8. | Зона затопления территории, затапливаемой при максимальных уровнях воды 50-процентной обеспеченности прилегающей к протоке Юганская Обь | Границы установлены по данным сведений ЕГРН |

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования территорий:

Водный кодекс Российской Федерации;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222;

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения»;

Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878;

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197;

постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

В пределах охранных зон линий электропередачи без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий            и сооружений;

горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные                 с временным затоплением земель;

посадка и вырубка деревьев и кустарников;

дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередач через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды                 при паводке;

проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом                       или без груза от поверхности автомобильных дорог более 4,5 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

земляные работы на глубине более 0,3 м (на вспахиваемых землях                на глубине более 0,45 м), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3,0 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4,0 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах линии электропередачи запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению,                        и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных          в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов           и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых              для такого доступа проходов и подъездов;

находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения                      и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

размещать свалки;

производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ                   и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

На производство всех видов работ, связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линии связи или линии радиофикации (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра) на принадлежащем юридическому или физическому лицу земельном участке, заказчиком (застройщиком) должно быть получено письменное согласие от предприятия, в ведении которого находится эта линия связи ими линии радиофикации.

Письменное согласие должно быть получено также на строительные, ремонтные и другие работы, которые выполняются в зонах без проекта и при производстве которых могут быть повреждены линии связи и линии радиофикации (рытье ям, устройство временных съездов дорог, провоз под проводами грузов, габариты которых равны или превышают высоту подвески опор и так далее)

Для выявления места расположения подземных сооружений связи в зоне производства указанных работ должно быть получено письменное разрешение в специально уполномоченных на то органах контроля и надзора.

Заказчик (застройщик), производящий работы в охранной зоне кабельной линии связи, не позднее чем за 3 суток (исключая выходные и праздничные дни) до начала работ обязан вызвать представителя предприятия, в ведении которого находится эта линия, для установления по технической документации и методом шурфования точного местонахождения подземных кабелей связи и других сооружений кабельной линии (подземных усилительных и регенерационных пунктов, телефонной канализации со смотровыми устройствами, контуров заземления) и определения глубины их залегания.

Место расположения подземных сооружений связи уточняется по всей длине действующего подземного кабеля связи в зоне производства работ предприятием, эксплуатирующим линию связи или линию радиофикации, и обозначается вешками высотой 1,5 - 2 метра, которые устанавливаются на прямых участках трассы через 10 - 15 метров, у всех точек отклонений от прямолинейной оси трассы более чем на 0,5 метра, на всех поворотах трассы, а также на границах разрытия грунта, где работы должны выполняться ручным способом. Работы по установке предупредительного знака, вешек и открытию шурфов выполняются силами и средствами заказчика (застройщика) в присутствии представителя предприятия, эксплуатирующего кабельную линию связи, либо силами этого предприятия за счет средств заказчика (застройщика).

До обозначения трассы вешками и прибытия представителя предприятия, эксплуатирующего кабельную линию связи, проведение земельных работ не допускается.

Помимо вешек может устанавливаться предупредительный знак, который представляет собой окрашенный в светлый тон металлический прямоугольник размером 400 х 300 миллиметров с изображением молнии красного цвета, надписью "Копать запрещается, охранная зона кабеля", указанием размеров охранной зоны, адреса (названия населенного пункта) и номер телефона (черным цветом) предприятия, эксплуатирующего кабельную линию связи. Знак устанавливается на столбе на высоте 1,7 метра над поверхностью земли.

По результатам работы по уточнению трассы кабельной линии связи или линии радиофикации составляется акт с участием представителей заказчика (застройщика), представителя предприятия, эксплуатирующего линию связи или линию радиофикации, и, как правило, представителя предприятия-подрядчика, ведущего работы в охранной зоне. В акте указывается какие и в каком количестве вырыты шурфы, количество установленных вешек и предупредительных знаков, стадия работ, когда должен присутствовать представитель предприятия, эксплуатирующего кабельную линию связи или линию радиофикации. После подписания акта ответственность за сохранность установленных вешек и предупредительных знаков несет заказчик (застройщик) или подрядчик.

Производители работ (мастера, бригадиры, машинисты землеройных, сваебойных и других строительных механизмов и машин) до начала работ в охранных зонах линий связи и линий радиофикации должны быть ознакомлены с расположением сооружений связи и радиофикации, трасс подземных кабелей связи и линий радиофикации, их обозначением на местности и проинструктированы о порядке производства земельных работ ручным или механизированным способом, обеспечивающим сохранность сооружений связи. Кроме того, указанные лица должны быть предупреждены об опасности поражения электрическим током, о необходимости учитывать наличие на линиях связи и линиях радиофикации опасного для жизни напряжения и о возможности повреждения указанных линий связи и линий радиофикации.

В нарядах на производство соответствующих работ в этих зонах указывается наличие в месте работ линий связи и линий радиофикации. Работы в охранных зонах линий связи и линий радиофикации должны выполняться под наблюдением прораба или мастера и только в присутствии представителя предприятия, эксплуатирующего линию связи или линию радиофикации.

Заказчики (застройщики), производящие работы в охранной зоне, не позднее чем за 3 суток (исключая выходные и праздничные дни) до начала работ сообщают телефонограммой предприятию, эксплуатирующему линию связи или линию радиофикации, о дне и часе начала производства работ, при выполнении которых необходимо присутствие его представителя.

Руководитель предприятия, эксплуатирующего линию связи или линию радиофикации, обязан обеспечивать в согласованные с заказчиком (застройщиком) сроки своевременную явку своего представителя к месту работ для осуществления технического надзора за соблюдением мер по обеспечению сохранности указанных линий, а также сооружений связи и радиофикации.

В случае неявки на место работ представителя предприятия, эксплуатирующего линию связи или линию радиофикации, заказчик (застройщик) обязан в течение суток сообщить об этом телефонограммой руководителю данного предприятия.

Производить земляные работы в охранной зоне кабельной линии связи до прибытия указанного представителя запрещается. Расходы, связанные с простоем механизмов и рабочих из-за неявки представителя предприятия, эксплуатирующего линию связи или линию радиофикации, возмещаются этим предприятием по обоюдной договоренности либо в судебном порядке.

В случае отсутствия письменного согласия на проведение работ в охранной зоне линии связи или линии радиофикации либо нарушения требований настоящих Правил представитель предприятия, эксплуатирующего линию связи или линию радиофикации, имеет право потребовать прекращения работ с составлением соответствующего акта.

В аварийных случаях, требующих безотлагательных ремонтно-восстановительных работ в охранных зонах линий связи и линий радиофикации, допускается производить такие работы без предварительного согласования с представителями предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, или владельцами линий связи и линий радиофикации при условии выполнения следующих требований:

одновременно с направлением рабочих на место аварии независимо от времени суток сообщается телефонограммой предприятиям, эксплуатирующим линии связи и линии радиофикации, о необходимости явки их представителей;

на месте производства ремонтно-восстановительных работ обязано неотлучно находится ответственное за эти работы лицо, которое должно провести инструктаж производителей работ (мастеров, бригадиров, машинистов землеройных, сваебойных и других строительных механизмов и машин);

до прибытия к месту аварии представителя предприятия, эксплуатирующего линию связи или линию радиофикации, либо представителя владельца линии связи или линии радиофикации земляные работы в охранной зоне должны производиться ручным способом. При обнаружении подземного кабеля связи должна быть обеспечена его сохранность от повреждения;

прибывший на место аварии представитель предприятия, эксплуатирующего линию связи или линию радиофикации, обязан указать место расположения линейных сооружений связи, определить меры по обеспечению их сохранности и присутствовать до полного окончания работ.

Производство работ в местах, где проектом предусмотрен перенос линий связи и линий радиофикации (на время работ или на постоянный срок), может быть начато только после переключения действующих линий связи и линий радиофикации.

Работы по переключению действующих линий связи и линий радиофикации на вновь построенные линии осуществляются предприятием, эксплуатирующим эти линии, по смете расходов на переключение и с восполнением предприятию связи затрат, связанных с простоем телефонных каналов, не позднее чем через 5 суток после окончания работ по переносу указанных линий.

При необходимости устройства временных проездов для движения строительных механизмов, лесовозов и гусеничного транспорта непосредственно по трассам подземных кабельных линий связи и линий радиофикации по согласованию с представителями предприятий, эксплуатирующих эти линии, или представителями владельцев этих линий организаций, осуществляющая строительные работы, производит защиту кабельных сооружений от механических повреждений (укладку деревянных настилов и бетонных плит, подсыпку щебня и гравия).

При провозе под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации негабаритных грузов для предупреждения обрыва проводов временно производится их подъем путем установки траверс или более высоких опор с обеспечением зазора между проводами и наиболее высокой точкой груза (механизма) не менее 200 миллиметров. Эти работы выполняются предприятием, эксплуатирующим линию связи или линию радиофикации, за счет средств, рабочей силы и материалов заказчика (застройщика), которые оплачиваются по соответствующей статье сметы расходов на производство работ.

Работы в охранной зоне линии связи или линии радиофикации должны выполняться с соблюдением действующих строительных норм, правил и государственных стандартов.

Раскопка грунта в пределах охранной зоны подземной кабельной линии связи или линии радиофикации допускается только с помощью лопат, без резких ударов. Пользоваться ударными инструментами (ломами, кирками, клиньями и пневматическими инструментами) запрещается.

Земляные работы на трассе действующей подземной кабельной линии связи или линии радиофикации должны производиться в сроки, согласованные с предприятием, эксплуатирующим кабельную линию связи или линию радиофикации.

При разрытии траншей и котлованов на трассе подземной кабельной линии связи организация, осуществляющая строительные работы, производит защиту кабеля от повреждений в следующем порядке:

кабель, проложенный непосредственно в грунте, полностью откапывается ручным способом и заключается в сплошной деревянный короб, который при необходимости прочно подвешивается к балкам или бревнам, положенным поперек траншеи. Концы короба должны выходить за края траншеи не менее чем на 0,5 метра. Подвеска короба осуществляется с помощью хомутов из проволоки;

кабель, проложенный в трубах (блоках), раскапывается ручным способом только до верхнего края трубы (блока). Затем прокладывается балка, необходимая для подвески указанного кабеля. После этого продолжается раскопка грунта до нижнего края трубы (блока), производится подвеска кабеля и затем дальнейшее разрытие грунта;

при разработке траншеи или котлована ниже уровня залегания подземного кабеля связи или в непосредственной близости от него должны быть приняты меры к недопущению осадки и оползания грунта;

защита кабеля связи или блока телефонной канализации при оголении на большом протяжении должна быть предусмотрена на стадии разработки проекта производства работ.

При отсутствии защиты оголенных кабелей телефонной связи заказчиком (застройщиком) должна быть организована их охрана.

Условия производства работ в пределах охранной зоны радиорелейных станций или подводных кабелей связи определяются по согласованию с предприятием, эксплуатирующим эти сооружения.

Отогревание мерзлого грунта в зоне расположения подземных кабелей связи должно производиться так, чтобы температура грунта не вызывала повреждения оболочки и изоляции жил кабеля связи. Разработка мерзлого грунта с применением ударных механизмов запрещается.

Засыпка траншей в местах пересечения подземных кабелей связи и телефонной канализации производится слоями грунта толщиной не более 0,1 метра, с тщательным уплотнением. В зимних условиях засыпка производится песком или талым грунтом.

Траншея засыпается вместе с балками и коробами, в которых были уложены кабели связи, о чем составляется акт на скрытые работы.

При выполнении строительных работ запрещается заваливать землей или строительными материалами крышки люков телефонных колодцев (коробок), распределительные шкафы, предупредительные знаки, замерные столбики на трассе подземных кабельных линий связи, а также перемещать существующие сооружения связи и радиофикации без согласования с предприятием, эксплуатирующим эти сооружения.

В случае обнаружения при выполнении земляных работ кабельных линий связи, не обозначенных в технической документации, необходимо прекратить земляные работы, принять неотложные меры по предохранению обнаруженных подземных кабелей связи от повреждений и вызвать на место работ представителя предприятия, эксплуатирующего эти линии связи.

В случае повреждения кабельной линии связи или линии радиофикации организация, осуществляющая строительные работы, обязана немедленно сообщить о повреждении предприятию, эксплуатирующему линию связи или линию радиофикации, владельцам этих линий либо ближайшему предприятию связи, а также оказать помощь в быстрейшей ликвидации аварии, включая выделение рабочей силы и механизмов.

Предприятие связи в этом случае обязано в кратчайший срок принять меры по определению владельца кабельной линии связи или линии радиофикации и передать ему информацию об аварии.

Непринятие указанных в настоящем пункте мер является основанием для предъявления претензии владельца поврежденной линии связи.

Условия производства работ по ремонту и восстановлению кабельных линий связи и линий радиофикации, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны быть предварительно согласованы с соответствующими дорожными органами, а в пределах городов и других населенных пунктов - с органами местного самоуправления. Сообщение об условиях производства указанных работ должно быть направлено предприятию, в ведении которого находится кабельная линия связи или линия радиофикации, не позднее чем через 3 суток (исключая выходные и праздничные дни) со дня получения письменного извещения о необходимости производства работ.

Если при повреждении кабельной линии связи отсутствует возможность организации обходной линии связи, работы по снятию дорожных покрытий и разрытие грунта производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителя дорожного органа или органа местного самоуправления. При этом производящее эти работы предприятие, эксплуатирующее линию связи или линию радиофикации, устраивает объезд места аварии с установкой необходимых предупредительных знаков для транспорта и пешеходов, а затем восстанавливает дорожное покрытие.

В пределах санитарно-защитной полосы водопроводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водопроводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В границах водоохранных зон запрещается:

размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды;

сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными ограничениями в границах водоохранных зон,  запрещаются:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.

# 8. Вертикальная планировка

Анализ современного состояния территории в границах проекта планировки показал, что тип рельефа данной территории благоприятен и удовлетворяет требованиям для прокладки улиц, проездов и дорог.

Поверхностные сточные воды отводятся по грунтовым канавам. Поверхностные воды попадают в реки и другие водные объекты без очистки. Отсутствуют очистные сооружения поверхностного стока.

Территория подвержена подтоплению паводком.

Анализ современного состояния территории выявил необходимость вертикальной планировки территории, организации поверхностного стока, его сборе, очистке и сбросе.

К недостаткам существующего поверхностного отвода дождевых вод относятся:

отсутствие очистных сооружений;

отсутствие ливневой канализации на всех улицах.

Проектом планировки территории предусматривается строительство очистных сооружений, а также сетей закрытой и открытой ливневой канализации.

Вертикальная планировка территории выполнена в отметках, максимально приближенных к существующим.

Водоотвод предусмотрен по проектируемой системе ливневой канализации до очистных сооружений с последующей очисткой сточных вод и сбросом в протоку Юганская обь.

9. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне

9.1 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций

Система предупреждения чрезвычайных ситуаций опирается на положения о единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Единая система объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Единая система, состоящая из функциональных и территориальных подсистем, действует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях:

на федеральном уровне - межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

на региональном уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

муниципальном уровне;

на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Учет защитных сооружений ведется в штабе по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций при администрации муниципального района, а также на предприятиях района, имеющих на балансе защитные сооружения гражданской обороны. При режиме повседневной деятельности защитных сооружений гражданской обороны используются для нужд организаций, а также для обслуживания населения по решению руководителей объектов экономики. При эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в защитных сооружениях гражданской обороны как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени согласно требованиям правил эксплуатации защитных сооружений.

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения ЧС.

Различают ЧС по характеру источника (природные, техногенные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

На проектируемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации техногенного характера:

аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах (газопроводы, котельная, газорегуляторные пункты);

аварии на электроэнергетических системах (линии электропередачи, трансформаторные подстанции);

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (объекты и сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, связи);

аварии на автомобильном транспорте.

В соответствии с ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» на рассматриваемой территории возможны ЧС природного характера, представленные ниже:

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |  |
| 1.1 | Половодье | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |
| 2. Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |
| 2.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 2.2 | Сильные осадки |  |  |
| 2.2.1 | Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| 2.2.2 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 2.2.3 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 2.2.4 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 2.2.5 | Град | Динамический | Удар |
| 2.3 | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 2.4 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 2.5 | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 2.6 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 3. Природные пожары |  |  |  |
| 3.1 | Пожар (ландшафтный, лесной) | Теплофизический | Пламя Нагрев тепловым потоком Тепловой удар Помутнение воздуха Опасные дымы |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |

Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения единого государственного реестра недвижимости. Требования 
к точности определения координат характерных точек границ зон затопления, подтопления устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации.

Зоны затопления, подтопления считаются определенными с даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об их границах. На период подготовки проекта планировки сведения в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют. Согласно письму отдела водных ресурсов по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Нижне-Обского бассейнового водного управления от 11.04.2018 № 11-462/18 (Приложение 3 к материалам по обоснованию проекта планировки), сведения по форме 2.14-гвр. Сведения о границах зон затовления, подтопления внесены в ЕГРН.

В соответствии с СП 115.13330.2016 «СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» опасные природные воздействия необходимо учитывать при хозяйственном освоении территорий, подверженных риску возникновения и (или) активизации опасных природных процессов и явлений, а также территорий с распространением специфических и многолетнемерзлых грунтов.

Необходимость учета опасных природных воздействий определена негативными последствиями, которые могут возникнуть вследствие таких воздействий и которые связаны с риском нанесения вреда жизни и здоровью людей, безопасности строительных объектов.

При выявлении по результатам предварительной оценки возможности проявления опасных природных воздействий на территории, планируемой для хозяйственного освоения, в целях уточнения границ развития опасных природных процессов, явлений и определения их параметров следует осуществлять инженерные изыскания.

Оценку категории опасности природных процессов и явлений следует проводить при выполнении инженерных изысканий исходя из характеристик и параметров опасных процессов, явлений, специфических и многолетнемерзлых грунтов, выявленных на исследуемой территории, которые могут оказать негативное воздействие на здания и сооружения и/или угрожать жизни и здоровью людей.

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни 
и здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям 
и оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий природных явлений.

При сильном ветре существует вероятность повреждения воздушных линий связи, воздушных линий электропередачи, выхода из строя объектов жизнеобеспечения, разрушения легких построек. Порывы ураганного ветра достигают до 30 м/сек. При выпадении крупного града существует вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением автотранспорта и разрушением крыш строений, уничтожением растительности. При установлении жаркой погоды существует вероятность возникновения ЧС, связанных с прекращением подачи электроэнергии по причине пожаров и аварий, возникающих на электроподстанциях и электросетях, и вызывающих нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения, тепловые удары и заболевания людей, пожароопасную обстановку.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного характера

В соответствии с СП 116.13330.2012. «Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003» в качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения инженерной защиты.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты следует использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К таким средствам следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки и спрямления русел и стариц.

В состав проекта инженерной защиты территории надлежит включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

Комплекс мероприятий и инженерных сооружений по защите от подтопления должен обеспечивать как локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований, так и (при необходимости) защиту всей территории в целом. При использовании в качестве защитных мероприятий дренажей и организации поверхностного стока в комплекс защитных сооружений следует включать системы водоотведения и утилизации (при необходимости очистки) дренажных вод. В состав мероприятий по инженерной защите от подтопления должен быть включен мониторинг режима подземных и поверхностных вод, расходов (утечек) и напоров в водонесущих коммуникациях, деформаций оснований, зданий 
и сооружений, а также наблюдения за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны, а также вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока и гидроизоляцию подземных частей зданий и сооружений.

Для предотвращения подтопления территории предусматривается:

вертикальная планировка территории застраиваемых территорий;

устройство ливневой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков.

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий:

подготовка населения к эвакуации при возникновении угрозы затопления и проведение инженерно-технических мероприятий по устойчивости объектов к их воздействию;

создание аварийного запаса противогололедных средств;

подготовка техники для борьбы с сильными заносами и снегопадами;

контроль состояния и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов на территории.

Для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости 
на автомобильных дорогах рекомендуется проведение следующих мероприятий:

профилактическая обработка покрытий противогололедными материалами 
до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидация снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных противогололедных материалов;

обработка снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Комплекс работ по зимнему содержанию улиц и дорог, в том числе предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях осуществляют дорожно-эксплуатационные участки.

Для защиты зданий и сооружений от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др. Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии. При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 280.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Для обеспечения безопасности на пожаро- и взрывоопасных объектах рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:

заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты 
от накопления и проявления статического электричества;

создание противопожарных водоемов на территории или в непосредственной близости от объектов;

оборудование территории объектов пожарными гидрантами;

оборудование производственных площадок молниезащитой;

оснащение производственных и вспомогательных зданий объектов автоматической пожарной сигнализацией;

осуществление постоянного контроля состояния противопожарного оборудования на территории промышленных площадок;

для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля за соблюдением противопожарного режима, проведения профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд из числа инженерно-технических работников, рабочих;

создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала взрывопожароопасных объектов;

проведение инструктажа по пожарной безопасности.

Для обеспечения безопасности газопроводов предусматриваются следующие мероприятия:

трасса газопровода отмечается на территории опознавательными знаками, на ограждении отключающей задвижки размещается надпись: «Огнеопасно – газ» 
с табличками-указателями охранной зоны, телефонами аварийно-диспетчерской службы, районного отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий;

работа по локализации и ликвидации аварийных ситуаций производится без наряда-допуска до устранения прямой угрозы жизни людей и повреждения материальных ценностей. После устранения угрозы, работы по проведению газопровода 
и газооборудования в технически исправное состояние, должны производиться 
по наряду-допуску.

Надежность коммунальных систем жизнеобеспечения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

планово-предупредительных ремонтов оборудования и сетей;

замене и модернизации морально устаревшего технологического оборудования;

установки дополнительной запорной арматуры;

наличия резервного электроснабжения;

замены устаревшего оборудования на новое;

создания аварийного запаса материалов.

На автомобильных дорогах предлагается провести следующие мероприятия:

улучшение качества зимнего содержания дорог, в том числе очистка дорог;

устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть 
и ограничивающих видимость.

Одним из методов предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций является прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Целью прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций является заблаговременное получение качественной 
и количественной информации о возможном времени и месте возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций, характере и степени связанных с ними опасностей для населения и территорий и оценка возможных социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций. Результаты прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций учитываются при решении вопросов проектирования, строительства, эксплуатации и вывода 
из эксплуатации объектов, выдаче разрешений и лицензий на виды деятельности, связанные с повышенной опасностью.

Мероприятия по гражданской обороне

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», на территории Российской Федерации предусматривается система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях защиты людей, находящихся на территории, от опасностей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, предусматривается устройство убежищ и противорадиационных укрытий.

Убежища следует размещать в подвальных, цокольных и первых этажах зданий и сооружений. Размещение убежищ в первых этажах допускается с разрешения министерств и ведомств при соответствующем технико-экономическом обосновании.

Для размещения противорадиационных укрытий могут быть использованы помещения жилых домов, общественных зданий. Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радио-дозиметрического контроля и т.д.) в соответствии с СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

В соответствии с Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки одежды и транспортных средств. Санитарно-обмывочные пункты 
и станции обеззараживания одежды предусматриваются на объектах социально-бытового обслуживания. Пункты очистки транспорта возможно организовать на территории пожарной части, станций технического обслуживания, с соблюдением условий по сбору загрязненных стоков и их последующей утилизации.

На основании Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», разработано Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденное Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687, которое определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в муниципальных образованиях 
и организациях.

Одной из основных задач в области гражданской обороны является оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Оповещение населения об опасностях, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с Положением о системах оповещения населения, утвержденным Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации и Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.07.2006 № 422/90/376.

9.2 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Освоение территории необходимо осуществить при соблюдении Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»,  в том числе в отношении минимальных расстояний при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых и общественных зданий.

Источником наружного пожаротушения является существующая наружная сеть водопровода. Наружное пожаротушение осуществляется водой из пожарного гидранта  на внутриквартальной сети водопровода с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м.

Расход воды на наружное пожаротушение жилого дома составляет 20 л/с.

Проезды для пожарных машин к зданиям предусматриваются с использованием существующих проезжих частей пригодных для пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие не менее 16 тонн на одну ось.

При проектировании проездов необходимо учитывать требования по обеспечению возможности проезда пожарных машин к зданиям и доступ пожарных с автолестниц или авто подъемников в любое помещение.

Ширина проездов для пожарной техники, в основном, составляет 6м. В местах, где ширина проездов менее 6м, в общую ширину допускается включать тротуар и усиленные газоны примыкающие к проезду.

Открытые автостоянки для посетителей общественно-деловой зоны предусматривается с расчетным количеством машино-мест согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» с размещением их за внешним краем проездов для обеспечения беспрепятственного проезда пожарных машин к проектируемому зданию и возможности установки автолестницы (автоподъемника).

Использование проездов и разворотных площадок для стоянки автомашин, исключено.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

пламя и искры;

тепловой поток;

повышенная температура окружающей среды;

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

пониженная концентрация кислорода;

снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

воздействие огнетушащих веществ.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

иные меры пожарной безопасности в лесах.

10. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Проектом планировки рекомендованы следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха на территории:

проведение мониторинговых исследований загрязнения атмосферного воздуха;

разработка проектов санитарно-защитных зон для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания;

улучшение дорожного покрытия;

организация зеленых полос вдоль автомобильных дорог;

ограничение на передвижение транспортных средств в пределах озелененных территорий общего пользования и зон отдыха.

Мероприятия по охране почв и подземных вод

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов и почв, проектом планировки рекомендуются следующие мероприятия:

строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений;

строительство канализационной насосной станции;

строительство безнапорных коллекторов;

строительство очистных сооружений ливневой канализации;

разработка проектов зон санитарной охраны для источников водоснабжения;

организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

организация мониторинга за состоянием водопроводящих и канализационных сетей и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации;

устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

устройство отмосток вдоль стен зданий;

проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве;

соблюдение режимов и требований в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос, а также в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствии с нормативными правовыми актами;

обеспечение свободного доступа к береговым полосам водных объектов, 
в соответствии с требованиями статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия по охране окружающей среды от воздействия шума

Основными источниками внешнего шума на территории проекта планировки являются потоки всех видов транспорта, проходящего по дорогам, внутриквартальные источники шума (транспорт в местах въезда на стоянки, хозяйственные дворы магазинов и др.), а также железная дорога.

Проектом рекомендуются следующие мероприятия по защите от шумового воздействия:

выбор конструкций наружных ограждений, обеспечивающих нормативную звукоизоляцию помещений зданий;

установка шумозащитных окон в зданиях, расположенных в зоне неблагоприятного шумового воздействия;

использование современного малошумного технологического оборудования;

организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог и улиц жилой застройки.

Выбор мероприятий по обеспечению нормативных уровней шума на рассматриваемой территории и в помещениях, расположенных на ней жилых и общественных зданий, следует проводить на основе результатов акустических расчетов или данных натурных измерений.

Мероприятия в области обращения с отходами

Рекомендуются следующие мероприятия по совершенствованию системы обращения с отходами производства и потребления, которые позволят обеспечить рациональную организацию работ по санитарной очистке и уборке территории:

создание планово-регулярной системы очистки, своевременный сбор 
и транспортирование отходов на Полигон по обезвреживанию ТБО г. Нефтеюганска;

обустройство и размещение контейнерных площадок в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» и Правилами благоустройства территории сельского поселения. На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

Проектом также рекомендуются следующие мероприятия по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территории:

приобретение специализированной техники для транспортирования ТКО;

оборудование придомовой территории бункерами вместимостью 8 м3 для крупногабаритных ТКО;

организация раздельного сбора ТКО (приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора);

обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при сборе ТКО;

проведение в школах мероприятий по экологическому воспитанию;

проведение разъяснительной работы среди жителей по вопросам соблюдения экологической культуры;

проведение семинаров, консультаций для жителей по вопросам санитарной очистки территорий.

В соответствии с РНГП ХМАО-Югры общее количество бытовых (коммунальных) отходов с учетом общественных зданий - 600 кг/чел в год. Нормы накопления крупногабаритных бытовых (коммунальных) отходов следует принимать в размере 8 % от объема твердых бытовых (коммунальных) отходов.

Для вывоза крупногабаритных бытовых (коммунальных) отходов (предметы мебели, отходы после ремонта квартир, обрезки деревьев и т.д.), строительного мусора, отходов производства и твердых бытовых (коммунальных) отходов по заявкам предприятий целесообразно применять бортовые машины.

Транспортирование опасных отходов должны осуществлять организации, имеющие лицензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Политику в области обращения с отходами рекомендуется ориентировать на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование. Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов. Развитие системы селективного сбора ТКО может дать не только прибыль от реализации вторсырья, 
а главное уменьшить территории, занимаемые под полигон.

Санитарную очистку и благоустройство территорий улиц, скверов, бульваров, проездов внутри микрорайонов и кварталов рекомендуется организовать в соответствии с СанПиНом 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

11. Обоснование очередности планируемого развития территории

Очередность планируемого развития территории определена из совокупности правовых, организационных, финансовых, инженерно-технических действий, направленные на достижение устойчивого развития территории проектирования.

Положение об очередности планируемого развития территории основной части проекта планировки основано на нормах Градостроительного кодекса: проект планировки территории разрабатывается на срок реализации Генерального плана поселения.

Этапы реализации планируемого развития:

1. Утверждение документации по планировке территории;

2. Разработка проектной документации.

Включает в себя подготовку и согласование проектной документации в целях строительства зданий, сооружений и коммуникаций, необходимых для функционирования проектируемой территории.

3. Строительство объектов капитального строительства жилого, общественно-делового назначения, объектов инженерной и транспортной инфраструктур;

Проектом планировки территории предусмотрено выделение двух очередей строительства объектов капитального строительства:

1 очередь – 2028 год;

2 очередь – 2035 год.

4. Благоустройство территории.

12. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории

- Справка Министерства  природных ресурсов и экологии Российской Федерации о наличии/отсутствии особо охраняемых природных территорий федерального значения(справочное)

- Справка Ветеринарной службы ХМАО о наличии/отсутствии скотомогильников и их СЗЗ (справочное)

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общество с ограниченной ответственностью

«ГСС»

Свидетельство № СРО-И-001-28042009

Заказчик - МКУ «Управление по делам  администрации

Нефтеюганского района»

| ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ПЛАНИРОВОЧНОГО МИКРОРАЙОНА 01:05(1) ПОСЕЛКА ЮГАНСКАЯ ОБЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЮГАН НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ |  |
| --- | --- |
| ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 01873000017210002860001-ПМ |  |

| Изм. | № Док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 378/11 |  | 19.12.11 |
| 2 | 95/12 |  | 19.06.12 |
| 3 | 13/13 |  | 19.02.13 |

2021 г.

Состав проекта

| № чертежа | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основная часть проекта межевания территории |  |  |
|  | Текстовая часть |  |
|  | Графическая часть: |  |
| 1 | Чертеж межевания территории | М 1:500 |
| Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |  |
| 1 | Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории | М 1:500 |

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Проект межевания территории разработан в  системе координат МСК-86, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Границы проекта межевания территории установлены по границам планировочного квартала 01:05(1) поселка Юганская Обь муниципального образования сельского поселения Усть-Юган Нефтеюганского района Ханты - Мансийского автономного округа – Югры.

Проект межевания территории подготовлен в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

В границах проекта межевания территории отсутствуют границы особо охраняемых природных территорий, границы территорий объектов культурного наследия, границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

Проект межевания территории подготовлен в соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Усть-Юган от 28.12.2012 № 276 «О землепользовании и застройке территории муниципального образования сельское поселение Усть-Юган» (в редакции от 29.11.2013 № 24, от 17.03.2014 № 51, от 25.04.2014 № 57, от 12.05.2014 № 60, от 10.01.2014 № 84, от 26.11.2014 № 92, от 16.06.2016 № 220, от 23.06.2016 № 221, от 08.09.2017 № 305, от 11.01.2019 № 30, от 11.09.2020 № 161).

В результате анализа границ территориальных зон правил землепользования и застройки выявлено нарушение пункта 3. Статьи 30 Градостроительного кодекса РФ, а именно: границы территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О1) не обеспечивает права и законные интересы физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, территориальная зона пересекает ОКС с КН 86:08:0020701:947 и ОКС на ЗУ с КН 86:08:0020701:298.

ЗУ с КН 86:08:0020701:298 и ОКС с КН 86:08:0020701:947 имеют реестровую ошибку местоположения.

Принятые сокращения:

ЗУ – земельный участок;

КН – кадастровый номер;

ОКС – объект капитального строительства;

ПЗЗ – правила землепользования и застройки;

ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости.

1. 1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков

Таблица № 1

| № п/п | Усл № ЗУ | Вид разрешенного использования согласно ПЗЗ | Площадь, га | Возможный способ образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ЗУ1 | Магазины (4.4) | 101 | Исправление реестровой ошибки ЗУ с КН 86:08:0020701:298 |
| 2 | ЗУ2 | Коммунальное обслуживание (3.1) | 43 | Образование из земель государственной неразграниченной собственности |
| 3 | ЗУ3 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 1553 | Перераспределение ЗУ с КН 86:08:0020701:547 с землями государственной неразграниченной собственности |
| 4 | ЗУ4 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 2214 | 1 Вариант: перераспределение ЗУ с КН 86:08:0020701:555 с землями государственной неразграниченной собственности, перераспределение ЗУ с КН 86:08:0020701:536 с землями государственной неразграниченной собственности, объединение этих ЗУ. 2 Вариант: снятие с кадастрового учета ЗУ с КН 86:08:0020701:555 и 86:08:0020701:536, образование из земель государственной неразграниченной собственности |
| 5 | ЗУ5 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 2455 | 1 Вариант: перераспределение ЗУ с КН 86:08:0020701:862 с землями государственной неразграниченной собственности, перераспределение ЗУ с КН 86:08:0020701:523 с землями государственной неразграниченной собственности, объединение этих ЗУ. 2 Вариант: снятие с кадастрового учета ЗУ с КН 86:08:0020701:862 и 86:08:0020701:523, образование из земель государственной неразграниченной собственности |
| 6 | ЗУ6 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 3009 | Перераспределение ЗУ с КН 86:08:0020701:704 с землями государственной неразграниченной собственности |
| 7 | ЗУ7 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 1096 | Перераспределение ЗУ с КН 86:08:0020701:578 с землями государственной неразграниченной собственности |
| 8 | ЗУ8 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 1872 | Перераспределение ЗУ с КН 86:08:0020701:534 с землями государственной неразграниченной собственности |
| 9 | ЗУ9 | Магазины (4.4) | 1463 | Перераспределение ЗУ с КН 86:08:0020701:586 с землями государственной неразграниченной собственности |
| 10 | ЗУ10 | Бытовое обслуживание (3.3) | 992 | Перераспределение ЗУ с КН 86:08:0020701:583 с землями государственной неразграниченной собственности |
| 11 | ЗУ11 | Магазины (4.4) | 1383 | Перераспределение ЗУ с КН 86:08:0020701:584 с землями государственной неразграниченной собственности |
| 12 | ЗУ12 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 1225 | Перераспределение ЗУ с КН 86:08:0020701:539 с землями государственной неразграниченной собственности |
| 13 | ЗУ13 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 1580 | 1 Вариант: перераспределение ЗУ с КН 86:08:0020701:524 с землями государственной неразграниченной собственности 2 Вариант: снятие с кадастрового учета ЗУ с КН 86:08:0020701:524, образование из земель государственной неразграниченной собственности |
| 14 | ЗУ14 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 2427 | 1 Вариант: перераспределение ЗУ с КН 86:08:0020701:538 с землями государственной неразграниченной собственности, перераспределение ЗУ с КН 86:08:0020701:549 с землями государственной неразграниченной собственности, объединение этих ЗУ. 2 Вариант: снятие с кадастрового учета ЗУ с КН 86:08:0020701:523, 86:08:0020701:538, образование из земель государственной неразграниченной собственности |
| 15 | ЗУ15 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 645 | Образование из земель государственной неразграниченной собственности |
| 16 | ЗУ16 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 233 | Образование из земель государственной неразграниченной собственности |
| 17 | ЗУ17 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 1 457 | Перераспределение ЗУ с КН 86:08:0020701:602 с землями государственной неразграниченной собственности |

Таблица № 2

Перечень и сведения об изменяемых земельных участках

| № п/п | КН ЗУ | Вид разрешенного использования | Площадь, га | Правообладатель по данным выписки ЕГРН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 86:08:0020701:298 | Под размещение объекта временного назначения - торгового павильона | 101 | Данные о правообладателе отсутствуют, аренда Ромашина Н.М. |
| 2 | 86:08:0020701:547 | для размещения многоквартирного дома малоэтажной жилой застройки | 1426 | Данные о правообладателе отсутствуют |
| 3 | 86:08:0020701:555 | для размещения многоквартирного дома малоэтажной жилой застройки | 957 | Данные о правообладателе отсутствуют |
| 4 | 86:08:0020701:536 | для размещения многоквартирного дома малоэтажной жилой застройки | 960 | Данные о правообладателе отсутствуют |
| 5 | 86:08:0020701:862 | Среднеэтажная жилая застройка | 1 569 | Данные о правообладателе отсутствуют |
| 6 | 86:08:0020701:602 | для размещения многоквартирного дома малоэтажной жилой застройки | 1088 | Данные о правообладателе отсутствуют |
| 7 | 86:08:0020701:704 | Для размещения многоквартирного жилого дома | 2554 | Данные о правообладателе отсутствуют |
| 8 | 86:08:0020701:578 | для размещения многоквартирного дома малоэтажной жилой застройки | 1046 | Данные о правообладателе отсутствуют |
| 9 | 86:08:0020701:534 | Под многоквартирный жилой дом | 1519 | Данные о правообладателе отсутствуют |
| 10 | 86:08:0020701:586 | для размещения многоквартирного дома малоэтажной жилой застройки | 1315 | Данные о правообладателе отсутствуют |
| 11 | 86:08:0020701:583 | для размещения многоквартирного дома малоэтажной жилой застройки | 987 | Данные о правообладателе отсутствуют |
| 12 | 86:08:0020701:539 | для размещения многоквартирного дома малоэтажной жилой застройки | 1176 | Данные о правообладателе отсутствуют |
| 13 | 86:08:0020701:524 | для размещения многоквартирного дома малоэтажной жилой застройки | 1487 | Данные о правообладателе отсутствуют |
| 14 | 86:08:0020701:549 | для размещения многоквартирного дома малоэтажной жилой застройки | 941 | Данные о правообладателе отсутствуют |
| 15 | 86:08:0020701:523 | для размещения многоквартирного дома малоэтажной жилой застройки | 1059 | Данные о правообладателе отсутствуют |
| 16 | 86:08:0020701:538 | для размещения многоквартирного дома малоэтажной жилой застройки | 1240 | Данные о правообладателе отсутствуют |
| 17. | 86:08:0020701:947 (ОКС) | КТПН- 6/0,4 кВ 630 кВа (мощностью 630 кВа) | - | Собственность - муниципальное образование сельское поселение Усть-Юган, аренда АО «Городские электрические сети» |

1.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Земельные участки с условными номерами ЗУ15, ЗУ13, ЗУ16, ЗУ17 будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

В границах проекта межевания отсутствуют границы образуемых земельных участков, в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

1.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных ГрК.

Таблица № 3

| № п/п | Усл № ЗУ | Вид разрешенного использования согласно ПЗЗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ЗУ1 | Магазины (4.4) |
| 2 | ЗУ2 | Коммунальное обслуживание (3.1) |
| 3 | ЗУ3 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 4 | ЗУ4 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 5 | ЗУ5 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 6 | ЗУ6 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 7 | ЗУ7 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 8 | ЗУ8 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| 9 | ЗУ9 | Магазины (4.4) |
| 10 | ЗУ10 | Бытовое обслуживание (3.3) |
| 11 | ЗУ11 | Магазины (4.4) |
| 12 | ЗУ12 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 13 | ЗУ13 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| 14 | ЗУ14 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 15 | ЗУ15 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| 16 | ЗУ16 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| 17 | ЗУ17 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |

1.4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)

В границах проекта межевания территории отсутствуют сведения о целевом назначении лесов, виде (видах) разрешенного использования лесного участка, количественных и качественных характеристиках лесного участка в границах особо защитных участков лесов, ввиду отсутствия границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков.

1.5 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

Перечень координат характерных точек границ образуемых земельных участков

Таблица № 4

| ЗУ1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № точки | X | Y |
| 1 | 961838.840 | 3558633.270 |
| 2 | 961836.600 | 3558642.110 |
| 3 | 961833.410 | 3558641.250 |
| 4 | 961825.820 | 3558639.210 |
| 5 | 961828.080 | 3558630.430 |
| ЗУ2 |  |  |
| 6 | 961843.480 | 3558602.680 |
| 7 | 961843.490 | 3558602.680 |
| 8 | 961845.050 | 3558603.080 |
| 9 | 961843.600 | 3558608.840 |
| 10 | 961841.990 | 3558608.420 |
| 11 | 961836.580 | 3558607.020 |
| 12 | 961838.070 | 3558601.280 |
| ЗУ3 |  |  |
| 13 | 961930.440 | 3558563.520 |
| 14 | 961919.660 | 3558607.510 |
| 15 | 961885.910 | 3558598.680 |
| 16 | 961892.070 | 3558575.030 |
| 17 | 961894.630 | 3558562.950 |
| 18 | 961894.900 | 3558562.050 |
| 19 | 961897.430 | 3558562.710 |
| 20 | 961899.520 | 3558555.380 |
| ЗУ4 |  |  |
| 21 | 961874.650 | 3558638.750 |
| 22 | 961875.610 | 3558634.900 |
| 23 | 961910.320 | 3558642.610 |
| 24 | 961919.980 | 3558644.500 |
| 25 | 961919.730 | 3558646.140 |
| 26 | 961918.800 | 3558650.010 |
| 27 | 961948.450 | 3558658.310 |
| 28 | 961941.470 | 3558683.290 |
| 29 | 961876.510 | 3558666.370 |
| 30 | 961871.380 | 3558665.030 |
| 31 | 961868.260 | 3558664.220 |
| ЗУ7 |  |  |
| 22 | 961875.610 | 3558634.900 |
| 32 | 961883.300 | 3558604.200 |
| 33 | 961917.380 | 3558613.150 |
| 34 | 961910.310 | 3558642.610 |
| ЗУ8 |  |  |
| 35 | 961970.810 | 3558574.020 |
| 36 | 961959.160 | 3558617.930 |
| 14 | 961919.660 | 3558607.510 |
| 13 | 961930.440 | 3558563.520 |
| ЗУ9 |  |  |
| 17 | 961894.630 | 3558562.950 |
| 37 | 961893.410 | 3558568.850 |
| 16 | 961892.070 | 3558575.030 |
| 15 | 961885.910 | 3558598.680 |
| 38 | 961847.180 | 3558588.510 |
| 39 | 961854.730 | 3558559.510 |
| 40 | 961858.110 | 3558557.370 |
| 41 | 961858.620 | 3558553.580 |
| 42 | 961862.770 | 3558554.270 |
| 43 | 961879.170 | 3558557.930 |
| 44 | 961878.860 | 3558559.230 |
| 45 | 961880.390 | 3558559.550 |
| ЗУ10 |  |  |
| 31 | 961868.260 | 3558664.220 |
| 46 | 961830.060 | 3558654.270 |
| 47 | 961830.430 | 3558652.860 |
| 48 | 961833.430 | 3558641.260 |
| 2 | 961836.600 | 3558642.110 |
| 1 | 961838.840 | 3558633.270 |
| 49 | 961839.750 | 3558629.660 |
| 21 | 961874.650 | 3558638.750 |
| ЗУ11 |  |  |
| 10 | 961841.990 | 3558608.420 |
| 9 | 961843.600 | 3558608.840 |
| 8 | 961845.050 | 3558603.080 |
| 7 | 961843.490 | 3558602.680 |
| 50 | 961845.670 | 3558594.310 |
| 51 | 961883.290 | 3558604.200 |
| 22 | 961875.610 | 3558634.900 |
| 21 | 961874.650 | 3558638.750 |
| 52 | 961842.980 | 3558630.500 |
| 53 | 961836.680 | 3558628.850 |
| ЗУ12 |  |  |
| 54 | 961921.600 | 3558614.260 |
| 55 | 961957.620 | 3558623.720 |
| 27 | 961948.450 | 3558658.310 |
| 26 | 961918.800 | 3558650.010 |
| 25 | 961919.730 | 3558646.140 |
| 56 | 961921.130 | 3558637.180 |
| 57 | 961917.500 | 3558632.990 |
| ЗУ13 |  |  |
| 58 | 961866.190 | 3558515.370 |
| 59 | 961906.740 | 3558526.960 |
| 20 | 961899.520 | 3558555.380 |
| 19 | 961897.430 | 3558562.710 |
| 18 | 961894.900 | 3558562.050 |
| 60 | 961856.680 | 3558552.040 |
| ЗУ15 |  |  |
| 15 | 961885.910 | 3558598.680 |
| 14 | 961919.660 | 3558607.510 |
| 36 | 961959.160 | 3558617.930 |
| 55 | 961957.620 | 3558623.720 |
| 54 | 961921.600 | 3558614.260 |
| 57 | 961917.500 | 3558632.990 |
| 56 | 961921.130 | 3558637.180 |
| 24 | 961919.980 | 3558644.500 |
| 23 | 961910.320 | 3558642.610 |
| 33 | 961917.380 | 3558613.150 |
| 32 | 961883.300 | 3558604.200 |
| 61 | 961884.760 | 3558598.380 |
| ЗУ16 |  |  |
| 15 | 961885.910 | 3558598.680 |
| 61 | 961884.760 | 3558598.380 |
| 32 | 961883.300 | 3558604.200 |
| 51 | 961883.290 | 3558604.200 |
| 50 | 961845.670 | 3558594.310 |
| 38 | 961847.180 | 3558588.510 |
| ЗУ5 |  |  |
| 62 | 961995.320 | 3558486.590 |
| 63 | 961987.090 | 3558515.940 |
| 64 | 961979.610 | 3558542.620 |
| 65 | 961946.450 | 3558533.820 |
| 66 | 961953.760 | 3558508.070 |
| 67 | 961939.460 | 3558503.870 |
| 68 | 961947.570 | 3558474.160 |
| ЗУ6 |  |  |
| 68 | 961947.570 | 3558474.160 |
| 67 | 961939.460 | 3558503.870 |
| 69 | 961903.660 | 3558493.680 |
| 70 | 961895.730 | 3558523.810 |
| 58 | 961866.190 | 3558515.370 |
| 71 | 961881.500 | 3558456.800 |
| ЗУ14 |  |  |
| 64 | 961979.610 | 3558542.620 |
| 72 | 961971.070 | 3558573.050 |
| 35 | 961970.810 | 3558574.020 |
| 13 | 961930.440 | 3558563.520 |
| 20 | 961899.520 | 3558555.380 |
| 59 | 961906.740 | 3558526.960 |
| 73 | 961907.640 | 3558523.520 |
| 65 | 961946.450 | 3558533.820 |
| ЗУ17 |  |  |
| 69 | 961903.660 | 3558493.680 |
| 67 | 961939.460 | 3558503.870 |
| 66 | 961953.760 | 3558508.070 |
| 65 | 961946.450 | 3558533.820 |
| 73 | 961907.640 | 3558523.520 |
| 59 | 961906.740 | 3558526.960 |
| 70 | 961895.730 | 3558523.810 |

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории. Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания

Таблица № 5

| № п/п | Номер точки | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | 961998.200 | 3558468.610 |
| 2 | 2 | 961885.541 | 3558440.202 |
| 3 | 3 | 961868.276 | 3558436.107 |
| 4 | 4 | 961809.033 | 3558661.713 |
| 5 | 5 | 961827.223 | 3558666.266 |
| 6 | 6 | 961939.448 | 3558695.111 |
| 7 | 7 | 961991.244 | 3558708.472 |
| 8 | 8 | 962053.106 | 3558482.089 |

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общество с ограниченной ответственностью

«ГСС»

Свидетельство № СРО-И-001-28042009

Заказчик - МКУ «Управление по делам  администрации

Нефтеюганского района»

| ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ПЛАНИРОВОЧНОГО МИКРОРАЙОНА 01:05(1) ПОСЕЛКА ЮГАНСКАЯ ОБЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЮГАН НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ |  |
| --- | --- |
| ЧЕРТЕЖ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 01873000017210002860001-ПМ |  |

| Изм. | № Док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 378/11 |  | 19.12.11 |
| 2 | 95/12 |  | 19.06.12 |
| 3 | 13/13 |  | 19.02.13 |

2021 г.