Муниципальное образование сельское поселение Усть-Юган

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-ЮГАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__23.06.2016__                                                                                        № _86-па_

п. Усть-Юган

Об утверждении правил по организации муниципальных работ

по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования

местного значения сельского поселения Усть-Юган

В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить правила по организации муниципальных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Усть-Юган согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Усть-Юганский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Усть-Юган в сети Интернет .

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в информационном бюллетене «Усть-Юганский вестник».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы поселения						      В.А. Мякишев

Приложение

к постановлению администрации сельского поселения Усть-Юган

от_23.06.2016___№_86-па___

ПРАВИЛА

ПО ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ

И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЮГАН

- 1. Общие положения

Настоящие правила по организации муниципальных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Усть-Юган разработаны в целях:

- повышения качества выполнения муниципальных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Усть-Юган (далее по тексту - муниципальные работы);

- урегулирования взаимоотношений организаций, выполняющих данные муниципальные работы, и потребителя таких работ.

Организациями, выполняющими муниципальные работы, являются муниципальные предприятия, учреждения и организации иных организационно-правовых форм, исполняющие обязательства по соответствующему муниципальному контракту (далее по тексту - организации, выполняющие муниципальные работы).

Информация об организациях, выполняющих муниципальные работы (наименования, адреса, телефоны), размещается на официальном веб-сайте сельского поселения Усть-Юган в сети Интернет, обновляется по мере изменения состава данных организаций.

- 2. Понятия и термины

2.1. Организация, выполняющая муниципальную работу, - организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая деятельность по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Усть-Юган в соответствии с муниципальным заданием или муниципальным контрактом.

2.2. Муниципальная работа - работа по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Усть-Юган юридическими и физическими лицами за счет средств бюджета  сельского поселения Усть-Юган и иных средств.

2.3. Получатели муниципальной работы (потребители) - население сельского поселения Усть-Юган.

- 3. Нормативные правовые акты,

регулирующие предоставление муниципальной работы

3.1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3.2. Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.3. Государственный стандарт ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», утвержденный постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 N 221.

3.4. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, утвержденные письмом Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис.

3.5. Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, утвержденное распоряжением Минтранса Российской Федерации от 16.06.2003 N ОС-548-р.

- 4. Порядок получения доступа к муниципальной работе

4.1. Выполнение муниципальной работы не предполагает необходимости совершения потребителями специальных действий, санкционирующих предоставление им данной работы. Жители поселения вправе сообщить о нарушениях требований по телефону организации, выполняющей муниципальную работу, либо по телефону ответственного лица администрации поселения.

В таком сообщении указывается характер, место и время обнаружения повреждения или неисправности.

- 5. Требования к качеству выполнения муниципальной работы

5.1. Общие требования к качеству выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Усть-Юган:

5.1.1. при выполнении работ по содержанию дорог транспортные средства, используемые при проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета согласно Правилам дорожного движения;

5.1.2. при проведении работ организация, выполняющая муниципальную работу, не должна блокировать дорожное движение на участке проведения работ;

5.1.3. в случае утраты или порчи при производстве работ по вине организации, выполняющей муниципальную работу, исправного состояния дорожных покрытий и сооружений, строений, коммуникаций, зеленых насаждений вдоль улиц и дорог организация, выполняющая муниципальную работу, должна в течение недели восстановить нарушенный участок до первоначального состояния;

5.1.4. организация, выполняющая муниципальную работу, не должна допускать механических повреждений автотранспорта, в том числе припаркованного на обочинах дорог;

5.1.5. сотрудники организации, выполняющей муниципальную работу, непосредственно выполняющие работы по содержанию и ремонту улиц и дорог, должны быть одеты в специальную одежду со светоотражающими вставками.

5.2. Требования к качеству выполнения работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Усть-Юган:

5.2.1. организация, выполняющая муниципальную работу, должна убирать снег с проезжей части дорог и улиц посредством формирования снежных валов за пределы обочин, вывоз снежных валов должен осуществляться в течение 5 суток с момента их формирования;

запрещается формирование валов:

а) на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне в зоне треугольника видимости;

б) ближе 5 м от пешеходного перехода;

в) ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;

г) на тротуарах;

д) на автостоянках, детских, спортивных, хозяйственных площадках;

5.2.2. организация, выполняющая муниципальную работу, должна осуществлять:

а) очистку дорог от снега в течение 6 часов с момента окончания снегопада (метели);

б) в период сильных снегопадов и метелей проезжая часть обрабатывается противогололедными материалами на опасных участках (спуски, подъемы, перекрестки). Отдельные участки проезжей части могут иметь снежный накат, обработанный фрикционными материалами (песок, щебень фр. 2 - 5 мм). Общая площадь таких участков не должна превышать 30 процентов площади проезжей части данной улицы или проезда;

в) вывоз снега в течение 12 суток с 30 процентов проезжей части (перекрестки, пешеходные переходы, подъемы, спуски, опасные повороты);

5.2.3. организация, выполняющая муниципальную работу, не должна укладывать снег и сколотый лед на теплофикационные камеры и смотровые колодцы, сбрасывать снег и лед в открытые водоемы, приваливать снег к стенам зданий;

5.2.4. организация, выполняющая муниципальную работу, должна ликвидировать зимнюю скользкость на автомобильных дорогах, улицах непрерывного движения в течение 4 часов, улицах местного значения в течение 5 часов, на иных дорогах в течение 6 часов с момента ее обнаружения (либо уведомления об этом со стороны жителей и организаций) посредством обработки дорожного покрытия противогололедными материалами;

5.2.5. во время уборки снега и льда убираемый посредством снегоуборочной техники снег (лед) не должен попадать на одежду людей, находящихся на остановках общественного транспорта и на пешеходных переходах;

5.2.6. организация, выполняющая муниципальную работу, должна производить проверку работы дождеприемных колодцев, водопропускных труб, открытых водопропусков не реже 1 раза в неделю и устранять неполадки непосредственно при их обнаружении в течение 1 суток.

5.3. Требования к качеству выполнения работ по летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Усть-Юган:

5.3.1. при отсутствии осадков организация, выполняющая муниципальную работу, должна производить механизированное подметание проезжей части в соответствии с установленными правилами и нормами;

5.3.2. тротуары должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов и различного мусора (уборка мусора с вывозов должна производиться не позднее 8 часов утра);

5.3.3. при температуре воздуха выше +25 градусов по шкале Цельсия при отсутствии осадков организация, выполняющая муниципальную работу, должна производить увлажнение проезжей части улиц и дорог не реже 2 раз в сутки;

5.3.4. при увлажнении (помывке) дорожного покрытия скапливающиеся в прилотковой части дороги загрязнения не должны выбрасываться потоками воды на полосы зеленых насаждений или тротуар;

5.3.5. при проведении работ по подметанию и увлажнению дорожного покрытия вода, пыль и мусор не должны попадать на одежду людей, находящихся на тротуарах, остановках общественного транспорта и на пешеходных переходах;

5.3.6. организация, выполняющая муниципальную работу, должна обеспечить отвод либо откачку талых и поверхностных вод с проезжей части дорог, автостоянок, в местах скоплений, превышающих по площади 30 кв. метров, в течение 36 часов с момента образования или в течение 24 часов с момента получения сообщения об этом;

5.3.7. организация, выполняющая муниципальную работу, должна производить проверку работы дождеприемных колодцев, водопропускных труб, открытых водопропусков не реже 1 раза в неделю и устранять неполадки непосредственно при их обнаружении в течение 1 суток.

5.4. Выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает организацию, выполняющую муниципальную работу, от установленной законодательством ответственности за соблюдение иных утвержденных в установленном порядке норм и правил.

5.5. Работы должны выполняться качественно и в сроки в соответствии с действующими нормативными документами, а также требованиями раздела 5 настоящих правил.

- 6. Порядок обжалования нарушений требований

6.1. Жалобы и заявления о некачественном выполнении работы направляются заказчику, подлежат обязательной регистрации и рассматриваются заказчиком в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-фз  «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

- 7. Ответственность за нарушение требований

к качеству выполнения муниципальной работы

7.1. Ответственность за нарушение требований к качеству выполнения работ устанавливается в соответствии с действующим законодательством.