Приложение № 1                                                                                                           к  решению Совета депутатов

сельского поселения Усть-Юган

от 20.03.2020 № 126

Генеральный план

муниципального образования сельское поселение

Усть-Юган

Нефтеюганского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Саранск – 2019

Генеральный план муниципального образования  сельское поселение Усть-Юган

Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Том I.  Положение о территориальном

планировании

Заказчик: Администрация Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

В подготовке проекта генерального плана МО сельское поселение Усть-Юган Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры также принимали участие иные специалисты, которые были вовлечены в общую работу.

- СОДЕРЖАНИЕ

Содержание Тома I

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

| ЧАСТЬ 1. | ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ | Стр. |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. | Описание целей и задач территориального планирования | 5 |
|  | 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 5 |
|  | 2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА | 6 |
|  | 3 ЦЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ | 8 |
|  | 4 ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ | 9 |
|  | 5 ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА | 9 |
| РАЗДЕЛ 2. | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | 11 |
|  | 1. Виды, назначение и наименования планируемых для размещения объектов местного значения на территории поселения и мероприятия по развитию систем транспортного, коммунального и социального обслуживания населения | 11 |
|  | 2.Характеристика зон с особыми условиями использования территории | 14 |
| РАЗДЕЛ 3 | Параметры функциональных зон | 15 |
| ЧАСТЬ 2. | КАРТЫ В СОСТАВЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |  |
| Карта 1. | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения |  |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенных пунктов |  |
| Карта 2. | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения |  |
| Карта 3. | Карта функциональных зон поселения |  |

- РАЗДЕЛ 1.

ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

| 1. | ОБЩИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОЛОЖЕНИЯ |

- Настоящий муниципальный правовой акт — генеральный план  муниципального образования сельское поселение Усть-Юган Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее — Генеральный план) — подготовлен на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ., федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

- В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации настоящим Генеральным планом утверждены взаимосогласованные части:

1) положения о территориальном планировании;

2) карты территориального планирования.

3. 	В положениях о территориальном планировании утверждены:

- Цели и задачи территориального планирования;

- Положения, касающиеся видов, назначения и наименования планируемых для размещения объектов капитального строительства местного значения городского поселения и мероприятия по развитию систем транспортного, инженерно-технического и социального обслуживания населения;

- Характеристики зон с особыми условиями использования территории;

- Параметры функциональных зон и сведения о размещении в них объектов капитального строительства.

4.	В картах территориального планирования утверждены:

- Функциональные зоны и параметры их планируемого развития;

- Планируемое размещение тех объектов капитального строительства местного значения, для размещения которых статьей 49 Земельного кодекса Российской Федерации допускается резервирование земель и изъятие земельных участков для муниципальных нужд.

5. 	Этапами реализации Генерального плана  муниципального образования сельское поселение Усть-Юган Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры:

- Первая очередь реализации — до конца 2024 года;

- Расчетный срок реализации — с 2024 до конца 2039 года.

6. 	В Генеральном плане даны предложения по территориальному планированию  муниципального образования сельское поселение Усть-Юган Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, реализация которых относится к полномочиям органов публичной власти других уровней. При подготовке, а также после утверждения Генерального плана органы местного самоуправления могут адресовать федеральным органам исполнительной власти, государственным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложения (в том числе о размещении объектов федерального и регионального значения).

7.	Генеральным планом  муниципального образования сельское поселение Усть-Юган Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры устанавливаются границы функциональных зон и размещение планируемых объектов капитального строительства местного значения.

8.	Для определения показателей Генерального плана был выполнен прогнозный расчет численности населения  муниципального образования сельское поселение Усть-Юган Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Результат расчета приведен в таблице 1.

Таблица 1

Результат расчета численности населения в  МО сельское поселение Усть-Юган

|  | На 2019 год | Реалистичный сценарий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2024 | 2030 | 2039 |
| Сельское поселение Усть-Юган | 1861 | 1879 | 1890 | 1915 | 2005 | 2149 |
| поселок Усть-Юган | 687 | 694 | 698 | 707 | 740 | 793 |
| поселок Юганская Обь | 1174 | 1185 | 1192 | 1208 | 1265 | 1356 |

| 2. | НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА |
| --- | --- |

Проект Генерального плана разработан в соответствии со следующими техническими и нормативно-правовыми документами:

- ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 24.12.2004  № 172-ФЗ «О порядке перевода земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 25.06.2002  №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

- Постановление Правительства РФ от 24.03.2007  № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ»;

- Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Минрегиона РФ от 30.08.2007 № 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» (вместе с «Положением о системе классификации и кодирования, используемой при ведении книг, входящих в состав информационной системы обеспечения градостроительной деятельности», «Положением о порядке ведения книг, входящих в состав информационной системы обеспечения градостроительной  деятельности, и порядке присвоения регистрационных и идентификационных номеров»);

- РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (с изм. на 25.04.2014);

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» от 29.10.2002 № 150;

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89

- РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

    - Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.07.2004 № 43-оз «Об административно-территориальном устройстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и порядке его изменения»;

    - Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

    - Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

    - Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

    - Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.12.2014 № 506-п «Об утверждении Схемы территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

    - Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.06.2007 № 154-п «О составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов»;

    - Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.01.2010 № 44-рп «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подлежащих передаче в собственность муниципальных образований автономного округа, Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подлежащих передаче в собственность Российской Федерации, и Перечня автомобильных дорог необщего пользования, относящихся к собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

- МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

- Устав Нефтеюганского района  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

- МЕСТНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

- Устав  муниципального образования сельское поселение Усть-Юган Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

| 3. | ЦЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО |
| --- | --- |
|  | ПЛАНИРОВАНИЯ |

1. Главная цель Генерального плана — цель долгосрочного территориального планирования на перспективу: обеспечение условий для поступательного устойчивого развития городского поселения, которое заключается:

- в максимальном использовании культурного, ресурсного, пространственного и человеческого потенциала во имя благополучия всех граждан при соблюдении баланса интересов и справедливости, на основе активного взаимодействия органов власти, населения, инвесторов, застройщиков в соответствии с принципами функционирования гражданского общества;

- в сохранении и бережном использовании исторического и природного наследия территории;

- в последовательной реализации мероприятий Генерального плана на основе установленных целевых показателей как обязательств и ориентиров для достижения на различных этапах и регулярного публичного предъявления результатов реализации планов, показывающих реальную динамику приближения к установленным целевым показателям Генерального плана.

| 4. | ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО |
| --- | --- |
|  | ПЛАНИРОВАНИЯ |

1.	Совершенствование системы транспортной инфраструктуры общего пользования и системы общественного транспорта. Создание единого транспортного каркаса со смежными территориями как в Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, так и с прилегающими субъектами Федерации. Разделение структуры автомобильных дорог на дороги различных категорий.

2.	Модернизация систем инженерного обеспечения территорий, предусматривающая дифференцированный подход к технологическим схемам развития систем инженерной инфраструктуры на различных территориях.

3.	Выделение и «закрепление» инфраструктурного и природного каркаса территории.

4.	Выделение границ территорий историко-культурного наследия и природного комплекса.

5.	Установление границ зон с особыми условиями развития территорий.

6.	Сохранение необходимых территорий для сельскохозяйственного производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

| 5. |  | ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели территориального планирования |  |  | Единица измерения | Современное состояние на 2019 г. | 2024 г. |  | 2039 г. |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| I | Территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Всего |  |  | Га | 3168 | 3168 |  | 3168 |  |
| II | Административно-территориальное устройство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Статус муниципального образования |  | - |  | сельское поселение | сельское поселение |  | сельское поселение |  |
| 2.2 | Количество населенных пунктов |  | Единиц |  | 2 | 2 |  | 2 |  |
| III | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Всего |  | чел. |  | 1861 | 1915 |  | 2149 |  |
| 3.2 | в том числе: городского |  | чел. |  | - | - |  | - |  |
| 3.3 | сельского |  | чел. |  | 1861 | 1915 |  | 2149 |  |
| 3.4 | Плотность населения |  | чел. на га |  | 0,587 | 0,604 |  | 0,678 |  |
| IV | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения |  | Единиц |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы |  | Единиц |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| 4.3 | ФАП |  | объект |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 4.4 | Больница |  | объект |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| V | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | км |  | 11,3 |  | 19,593 |  | 37,15 |
| 5.4 | Наличие регулярного автобусного сообщения внутри МО |  | да/нет |  | нет |  | нет |  | да |
| VI | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетные показатели электрическая нагрузка |  |  |  | - |  | - |  | - |
|  | Всего по муниципальному образованию |  | кВт |  | - |  | 1302,2 |  | 1461,32 |
| 6.2 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Длина линий центрального водоснабжения |  | км |  | 3,9 |  | - |  | - |
| 6.4 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность канализационной сети |  | км |  | 3,4 |  | - |  | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ориентировочный расход природного газа |  | м3/год |  | - |  | 574,5 |  | 644,7 |
| VII | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ |  | единиц |  | 1 |  | 1 |  | 1 |

- РАЗДЕЛ 2.

| СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ |  |
| --- | --- |

| 1. | ВИДЫ, НАЗНАЧЕНИЕ И НАИМЕНОВАНИЯ |
| --- | --- |
|  | ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО, КОММУНАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |

Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

Объекты федерального значения:

В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р, Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.06.2008 № 877-р, Стратегией социально-экономического развития Уральского федерального округа до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р, Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, Генеральной схемой развития сети железных дорог ОАО «РЖД» до 2020 и 2025 годов в региональном разрезе, утвержденной протоколом заседания правления ОАО «РЖД» от 08.07.2016 № 23 в границах территории муниципального образования сельского поселения Усть-Юган предусмотрено мероприятие по реконструкции участков грузообразующей железнодорожной линии Тобольск – Сургут, с целью повышения пропускной способности (строительство второго железнодорожного пути (Пыть-Ях – Сургут)).

Автомобильный транспорт

Объекты местного значения муниципального района:

Проектом внесения изменений в генеральный план для автомобильных дорог общего пользования предлагается:

строительство автомобильных дорог общего пользования муниципального района, соответствующих классу «обычная автомобильная дорога», V категории, общей протяженностью в границах сельского поселения 3,8 км;

реконструкция автомобильных дорог общего пользования муниципального района, соответствующих классу «обычная автомобильная дорога», V категории, общей протяженностью в границах сельского поселения 0,5 км.

Количество железнодорожных мостов федерального значения будет уточнено по результатам разработки проектной документации и выполнения технико-экономического сравнения вариантов. Объекты железнодорожного и автомобильного транспорта, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

Улично-дорожная сеть

В соответствии с МНГП сельского поселения Усть-Юган введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог и интенсивности транспортного движения на отдельных участках назначены:

- главная улица с шириной проезжей части 7,0 м;

- улица в жилой застройке основная с шириной проезжей части 6,0 м;

- улица в жилой застройке второстепенная с шириной проезжей части 5,5 м;

- проезд с шириной проезжей части 5,5 - 6,0 м;

- хозяйственный проезд с шириной проезжей части 4,5 м.

Ширина пешеходной части тротуаров 1,0 – 2,25 м, варьируется в зависимости от категории улицы и принята согласно п.11.5 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Ссылки на п. 11.1-11.24 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 820, обоснованы тем, что данные пункты обязательны для применения в соответствии с п. 30 Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения Усть-Юган представлены ниже ().

Таблица 2. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения Усть-Юган

| Населенный пункт | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Усть-Юган | Протяженность улично-дорожной сети всего: | км | 3,8 |
|  | Улиц в жилой застройке основных: | км | 1,4 |
|  | реконструкция | км | 1,4 |
|  | Улиц в жилой застройке второстепенных | км | 2,1 |
|  | строительство | км | 1,5 |
|  | реконструкция | км | 0,6 |
|  | Строительство проездов | км | 0,3 |
| п. Юганская Обь | Протяженность улично-дорожной сети всего: | км | 4,7 |
|  | Реконструкция главных улиц | км | 0,9 |
|  | Реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных | км | 2,9 |
|  | Проездов: | км | 0,9 |
|  | строительство | км | 0,8 |
|  | реконструкция | км | 0,1 |

Мероприятия по строительству (реконструкции) внутриквартальных проездов предусмотреть при разработке проектов планировки территорий населенных пунктов сельского поселения Усть-Юган.

Решениями проекта внесения изменений в генеральный план предложено строительство лодочной станции за северными границами п. Юганская Обь. Строительство лодочной станции осуществляются за счет частных средств и частично за счет средств местного бюджета муниципального района. Сроки возможной реализации мероприятия на второй этап (2023 – 2027 гг.).

Искусственные дорожные сооружения и велосипедный транспорт

Решениями проекта внесения изменений в генеральный план предложено создание сети удобных и безопасных велосипедных дорожек, соединяющих места проживания, места отдыха и места приложения труда, что позволит создать альтернативу личному и общественному транспорту, а именно строительство:

- обособленных и совмещенных с тротуарами велосипедных дорожек, общей протяженностью 2,9 км в границах населенного пункта п. Юганская Обь;

- обособленных и совмещенных с тротуарами велосипедных дорожек, общей протяженностью 3,2 км в границах населенного пункта п. Усть-Юган;

- обособленных и совмещенных с тротуарами велосипедных дорожек, общей протяженностью 1,4 км в границах сельского поселения Усть-Юган.

Решениями генерального плана сельского поселения предлагается строительство пешеходного моста через водный объект на планируемой велосипедной дорожки, соединяющей две части п. Усть-Юган - четвертый этап (2033 – 2037 гг.).

Общественный пассажирский транспорт

Решениями проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения Усть-Юган предложено возле п. Усть-Юган (2017- 2022 гг.):

реконструкция остановок автобуса - 2 объекта;

строительство остановок автобуса – 2 объекта.

Сохранение остановок автобуса – 2 объекта в п. Юганская Обь.

Объекты транспортной инфраструктуры

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в сельском поселении Усть-Юган определена исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок - 410 единиц на 1000 человек, и проектной численности жителей 2,1 тыс. человек. Расчетное количество автомобилей составит 861 единица.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС) и автогазозаправочными станциями (АГЗС) обозначены в МНГП сельского поселения Усть-Юган:

минимальный уровень обеспеченности АЗС - 1 колонка на 1200 автомобилей;

минимальный уровень обеспеченности АГЗС - не менее 15% от общего количества АЗС.

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» минимальный уровень обеспеченности станциями технического обслуживания (СТО) – 1 пост на 200 легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований, для обеспечения легкового автотранспорта населения объектами дорожного сервиса на расчетный срок требуется строительство:

- СТО, общей мощностью 5 постов – 1 объект (третий этап (2028 – 2032 гг.));

- автомойки, общей мощностью 2 поста – 1 объект (второй этап (2023 – 2027 гг.));

- АЗС, мощностью на 2 топливораздаточные колонки – 1 объект (третий этап (2028 – 2032 гг.));

- АГЗС, мощностью на 1 топливораздаточную колонку – 1 объект(второй этап (2023 – 2027 гг.)).

Согласно МНГП сельского поселения Усть-Юган на селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Для обеспечения местами постоянного хранения автотранспорта территории сельского поселения Усть-Юган предлагается:

п. Усть-Юган

- строительство гаражей индивидуального транспорта, общей мощностью 
100 машино-мест – 2 объекта (100 машино-мест- третий этап (2028 – 2032 гг.));

- сохранение гаражей индивидуального транспорта, общей мощностью 8 машино-мест –1 объект;

- ликвидация гаражей индивидуального транспорта, общей мощностью 39 машино-мест – 2 объекта, согласно архитектурно-планировочным решениям.

п. Юганская Обь

- строительство гаражей индивидуального транспорта, общей мощностью 40 машино-мест – 2 объекта (второй этап (2023 – 2027 гг.));

- ликвидация гаражей индивидуального транспорта, общей мощностью 43 машино-места – 4 объекта, согласно архитектурно-планировочным решениям.

сельское поселение Усть-Юган

- строительство гаражей индивидуального транспорта, общей мощностью 80 машино-мест – 1 объект (второй этап (2023 – 2027 гг.));

- сохранение гаражей индивидуального транспорта, общей мощностью 18 машино-мест – 1 объект.

При развитии рекреационных зон вблизи водных объектов необходимо предусмотреть комплекс технических и организационных мероприятий, исключающих движение и стоянку автотранспорта вне предназначенных для этого мест.

В соответствии с проектными решениями, в том числе документов федерального, регионального, районного, поселенческого уровней, определен перечень планируемых для размещения объектов на территории сельского поселения:

Объекты федерального значения:

участок железнодорожной линии Тобольск – Сургут (строительство второго железнодорожного пути);

Объекты местного значения муниципального района:

- автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального района, соответствующие классу «обычная автомобильная дорога», V категории, общей протяженностью 4,0 км;

- СТО, общей мощностью 5 постов – 1 объект;

- автомойки, общей мощностью 2 поста – 1 объект;

- АЗС, мощностью на 2 топливораздаточные колонки – 1 объект;

- АГЗС, мощностью на 1 топливораздаточную колонку – 1 объект;

- пешеходный мост – 1 объект.

Объекты местного значения поселения:

- главные улицы, общей протяженностью 0,9 км;

- улицы в жилой застройке основные, общей протяженностью 1,4 км;

- улицы в жилой застройке второстепенные, общей протяженностью 5,0 км;

- проезды, общей протяженностью 1,2 км.

Объекты транспортной инфраструктуры местного значения поселения, планируемые к размещению, отображены в графических материалах проекта: Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Усть-Юган.

Трубопроводный транспорт

В соответствии с СТП ХМАО-Югры (таблица 12, п.2) на территории сельского поселения предусматривается реконструкция участка продуктопровода регионального значения ШФЛУ "Сургут - Южный Балык".

- Водоснабжение

на первый этап (2019 – 2024 год):

Сельское поселение Усть-Юган

- строительство водозабора расчетной производительностью 150 куб.м/сут для водоснабжения северной части п. Усть-Юган;

- строительство ВОС расчетной производительностью 150 куб.м/сут для водоснабжения северной части п. Усть-Юган;

- реконструкция водозабора с увеличением производительности до 150 куб.м/сут для водоснабжения южной части п. Усть-Юган;

- строительство ВОС расчетной производительностью 150 куб.м/сут для водоснабжения южной части п. Усть-Юган;

- строительство водозабора расчетной производительностью 350 куб.м/сут для водоснабжения п. Юганская Обь;

- строительство ВОС расчетной производительностью 350 куб.м/сут для водоснабжения п. Юганская Обь;

- строительство магистральных сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм общей протяженностью 0,9 км.

п. Усть-Юган

- строительство магистральных сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 50-100 мм общей протяженностью 2,6 км.

п. Юганская Обь

- строительство магистральных сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм общей протяженностью 0,7 км.

на расчетный срок (конец 2037 года):

Сельское поселение Усть-Юган

- реконструкция водозабора с увеличением производительности до 500 куб.м/сут для водоснабжения п. Юганская Обь;

- реконструкция ВОС с увеличением производительности до 500 куб.м/сут для водоснабжения п. Юганская Обь.

п. Усть-Юган

- строительство магистральных сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм общей протяженностью 0,4 км.

п. Юганская Обь

- строительство магистральных сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм общей протяженностью 1,0 км.

Мероприятия по строительству (реконструкции) распределительных (внутриквартальных) сетей водоснабжения предусмотреть при разработке проектов планировки территорий населенных пунктов.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень объектов местного значения поселения, предусмотренных к размещению:

- водозабор – 2 объекта;

- водозабор – 1 объект (реконструкция);

- станция водоподготовки (водоочистная станция) – 3 объекта;

- водопровод – 5,6 км.

- Водоотведение

на первый этап (2019 – 2024 год):

Сельское поселение Усть-Юган

- реконструкция КОС для п. Усть-Юган расчетной производительностью 200 куб.м/сут;

- строительство КОС для п. Юганская Обь расчетной производительностью 200 куб.м/сут;

- строительство КНС расчетной производительностью 200 куб.м/сут;

- строительство КНС расчетной производительностью 450 куб.м/сут;

- строительство напорных коллекторов диаметром 160 мм, общей протяженностью 
1,5 км;

- строительство безнапорных коллекторов диаметром 200 мм, общей протяженностью 0,2 км.

п. Усть-Юган

- строительство безнапорных коллекторов диаметром 200 мм, общей протяженностью 0,8 км.

п. Юганская Обь

- строительство безнапорных коллекторов диаметром 200 мм, общей протяженностью 
0,8 км.

на расчетный срок (конец 2039 года):

Сельское поселение Усть-Юган

реконструкция КОС для п. Усть-Юган с увеличением производительности до 
300 куб.м/сут;

реконструкция КОС для п. Юганская Обь с увеличением производительности до 
450 куб.м/сут;

п. Юганская Обь

строительство безнапорных коллекторов диаметром 200 мм, общей протяженностью 
1,0 км.

Технические характеристики объектов и сетей системы водоотведения уточнить на стадии рабочего проектирования. Мероприятия по строительству (реконструкции) распределительных (внутриквартальных) сетей водоотведения предусмотреть при разработке проектов планировки территорий населенных пунктов.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные 
к строительству и реконструкции, определен перечень объектов местного значения поселения, предусмотренных к размещению:

- очистные сооружения (КОС) - 1 объект (реконструкция);

- очистные сооружения (КОС) - 1 объект;

- очистные сооружения (КНС) - 2 объекта;

- канализация безнапорная – 2,8 км;

- канализация напорная – 1,5 км.

- Теплоснабжение

на первый этап (2019 – 2024год):

п. Усть-Юган

- строительство блочно-модульной котельной станции Усть-Юган мощностью 3,0 МВт;

- строительство магистральных тепловых сетей диаметром 2Ду 100-125 мм протяженностью 0,7 км в двухтрубном исполнении;

- реконструкция магистральных тепловых сетей диаметром 2Ду 150 мм протяженностью 0,1 км в двухтрубном исполнении.

п. Юганская Обь

- строительство магистральных тепловых сетей диаметром 2Ду 150-250 мм протяженностью 0,7 км в двухтрубном исполнении.

на расчетный срок (конец 2039 года):

п. Усть-Юган

- реконструкция котельной с расчетной тепловой нагрузкой 1,7 Гкал/ч.

- строительство магистральных тепловых сетей диаметром 2Ду 100 мм общей протяженностью 0,5 км в двухтрубном исполнении;

- строительство магистральных тепловых сетей диаметром 2Ду 80-100 мм общей протяженностью 0,2 км в четырехтрубном исполнении.

п. Юганская Обь

- реконструкция котельной с расчетной тепловой нагрузкой 4,54 Гкал/ч;

- строительство магистральных тепловых сетей диаметром 2Ду 80-150 мм общей протяженностью 0,7 км в двухтрубном исполнении.

В целях сохранения природных ресурсов и обеспечения улучшения состояния окружающей природной среды на территории сельского поселения рекомендуется рассмотреть внедрение энергосберегающих технологий на всех этапах производства, транспортировки и потребления тепла. В качестве энергосберегающих технологий предлагается применение трубопроводов в современной тепловой изоляции, установка частотно-регулируемых приводов на насосы и установка приборов учета тепловой энергии.

Мероприятия по строительству (реконструкции) распределительных (внутриквартальных) сетей теплоснабжения предусмотреть при разработке проектов планировки территорий населенных пунктов.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых 
для размещения объектов местного значения поселения:

- котельная;

- котельная – 2 объекта, реконструкция;

- магистральные тепловые сети протяженностью 2,9 км.

- Газоснабжение

на расчетный срок (конец 2037 года):

Сельское поселение Усть-Юган

- строительство газопроводов высокого давления протяженностью 16,7 км.

п. Усть-Юган

- строительство газорегуляторного пункта производительностью 350 куб.м/час – 2 объекта;

- строительство газопровода среднего давления протяженностью 0,3 км.

п. Юганская Обь

- строительство газорегуляторного пункта производительностью 1300 куб.м/час – 1 объект;

- строительство газопровода среднего давления протяженностью 0,4 км.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень объектов регионального значения и местного значения муниципального района, предусмотренных к размещению на территории сельского поселения:

Региональное значение:

- газопроводы высокого давления общей протяженностью 16,7 км.

Местное значение сельского поселения:

- газорегуляторный пункт - 3 объекта;

- газопроводы среднего давления протяжённостью 0,7 км.

- Электроснабжение

на первый этап (2019 – 2024 год):

Сельское поселение Усть-Юган (вне границ населенных пунктов)

- строительство ТП 6/0,4 кВ мощностью 100-250 кВА – 2 объекта;

- строительство воздушных ЛЭП 6 кВ общей протяженностью 2,7 км.

п. Усть-Юган

- реконструкция существующей КТПН 630 кВА 6/0,4 кВ №1 на 2 БКТП 400 кВА с – 1 объект (в соответствии со стратегией социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район на период до 2030 года);

- реконструкция ТП-2 с заменой трансформатора на 400 кВА;

- строительство ТП 6/0,4 кВ мощностью 100 кВА – 1 объект;

- строительство воздушных ЛЭП 6 кВ общей протяженностью 0,7 км.

п. Юганская Обь

- реконструкция ТП-1 с заменой трансформаторов на 2х400 кВА;

- реконструкция ТП-4 с установкой второго трансформатора на 400 кВА;

- строительство воздушных ЛЭП 6 кВ общей протяженностью 0,7 км.

на расчетный срок (конец 2039 года):

Сельское поселение Усть-Юган (вне границ населенных пунктов)

- строительство ТП 6/0,4 кВ мощностью 100-250 кВА – 4 объекта;

- строительство воздушных и кабельных ЛЭП 6 кВ общей протяженностью 1,0 км.

п. Усть-Юган

- реконструкция ТП-17 с установкой трансформаторов 2х400 кВА;

- строительство кабельной ЛЭП 6 кВ общей протяженностью 0,5 км.

п. Юганская Объ

- реконструкция ТП-2 с заменой оборудования – 1 объект;

- строительство воздушных ЛЭП 6 кВ общей протяженностью 0,5 км.

Мероприятия по строительству (реконструкции) распределительных сетей 0,4 кВ предусмотреть при разработке проектов планировки территорий населенных пунктов.

Перечень планируемых объектов местного значения поселения:

- ТП 6/0,4 кВ – 7 объектов;

- ТП 6/0,4 кВ – 6 объектов, реконструкция;

- ЛЭП 6 кВ – 6,1 км.

- Социальная инфраструктура

п. Усть-Юган

- первый этап (2019 – 2024 гг.) – мероприятия отсутствуют.

- второй этап (2024 – 2029 гг.) – мероприятия отсутствуют.

- третий этап (2029 – 2034 гг.) – хоккейный корт на 1800 кв. м (30х60).

- четвертый этап (2034 – 2039 гг.) – физкультурно-спортивный зал на 162 кв. м площади пола.

п. Юганская Обь

- первый этап (2019 – 2024 гг.) – мероприятия отсутствуют.

- второй этап (2024 – 2029 гг.)  – мероприятия отсутствуют.

- третий этап (2029 – 2034 гг.):

- универсальная спортивная площадка (30х15) площадью 450 кв. м;

- универсальная спортивная площадка (14х8) площадью 112 кв. м

- четвертый этап (2034 – 2039 гг.):

- универсальная спортивная площадка (14х8) площадью 112 кв. м;

- универсальная спортивная площадка (22х11) площадью 242 кв. м;

- спортивная площадка для игры в баскетбол (28х15) площадью 420 кв. м.

В связи с тем, что в п. Усть-Юган детский сад расположен в здании с большим процентом износа, в период второго этапа (2024 – 2029 гг.) рекомендована реконструкция с целью восстановления технического состояния, а также увеличения проектной мощности до 60 мест.

Согласно выполненным расчетам потребности населения в объектах социальной инфраструктуры поселенческого уровня к концу расчетного срока реализации генерального плана в п. Усть-Юган планируется к размещению музей местного значения поселения. Музейные помещения возможно разместить в здании библиотеки при проведении его реконструкции с целью восстановления технического состояния в третьем этапе реализации генерального плана (2029 – 2034 гг.).

Реализация данных мероприятий позволит добиться более высокого качества жизни, позволяющего человеку чувствовать себя удовлетворенным жизнью в муниципальном образовании.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В п. Юганская Обь, по улице Мостовиков (дома 17,14), улице Криворожской (дома 25,27,28,29,30,32) и улице Тобольской (дома 33,35,37,39,40,42,44) находятся в охранной и санитарно-защитной зоне нефтяных скважин.

В целях минимизации ограничений жилой застройки, попадающей в зоны с особыми условиями и использования территории, рекомендуем провести мониторинг воздействия нефтяных скважин на окружающую среду по физическим и химическим факторам.

Мониторинг СЗЗ по химическим и физическим факторам определяется согласно Федеральному закону от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ.  Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании.  Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554.

Мониторинг СЗЗ по химическим факторам:

- загрязнения атмосферного воздуха расчетным путем (с подтверждением натурными замерами);

- в зависимости от характеристики выбросов загрязняющих веществ предприятий, по которым ведущим фактором для установления размеров санитарно-защитной зоны является химическое загрязнение атмосферы, положение границы СЗЗ устанавливается от границы территории промплощадки или от источника выбросов загрязняющих веществ.

Мониторинг СЗЗ по физическим факторам:

- учет расчетных зон сверхнормативного воздействия (по факторам: загрязнения атмосферного воздуха, шумового дискомфорта, уровня вибрации, воздействия прочих физических факторов, загрязнения почвенного покрова и т.п.);

- источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (загрязнение атмосферного воздуха и неблагоприятное воздействие физических факторов) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промплощадки превышают ПДК и/или ПДУ и/или вклад в загрязнение жилых зон превышает 0,1 ПДК.

- определение размера СЗЗ по фактору других физических воздействий (ионизирующее излучение, ЭМИ, инфразвук и др.);

- характер и количество выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов

- подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

- размеры санитарно-защитной зоны объектов, являющихся источниками неблагоприятных физических воздействий, устанавливаются расчетным путем с учетом места расположения источников и характера создаваемого ими шума, инфразвука и других физических факторов. Обоснованность расчетов для установления СЗЗ должна быть подтверждена натурными замерами при приемке в эксплуатацию новых объектов. Размеры СЗЗ определяются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами допустимых уровней шума, инфразвука и других физических факторов на территории жилой застройки и жилых помещений

По результатам мониторинга следует разработать проект СЗЗ. Если в проекте СЗЗ  зона будет по-прежнему накладываться на жилую застройку, то необходимо рассмотреть всевозможные защитные экраны (лесополосы и т.п.).

Обращение с отходами

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды проектом предлагается:

- разработка и утверждение схемы санитарной очистки территории  муниципального образования сельское поселение Усть-Юган;

- ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории; расчистка захламленных участков территории;

- сбор и транспортировку ТКО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников;

- для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема;

- не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

- передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» №128-ФЗ от 08.08.01 г.;

- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТКО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки рритории  муниципального образования сельское поселение Усть-Юган;

- организация уборки территории  муниципального образования сельское поселение Усть-Юган от мусора, смета, снега.

Для оптимизации системы сбора отходов и минимизации затрат на территории населенных пунктов предлагается установка евроконтейнеров на специальных контейнерных площадках.

Для организации селективного сбора ТКО и для унификации системы сбора отходов и удобства отбора вторичного сырья оптимально использование евроконтейнеров объемом 1,1 м3 со специальными крышками для сбора макулатуры и пластика.

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с районной службой Роспотребнадзора. Количество евроконтейнеров должно быть уточнено при разработке схемы санитарной очистки территории.

Для удобства эксплуатации контейнеры размещаются на специальных контейнерных площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие размерами 1,5 x 1,5 м с бордюром и уклоном в сторону проезжей части, возможно устройство ограждения с учетом соблюдения санитарных разрывов до жилых домов.

В отдаленных населенных пунктах численностью менее 1000 человек сбор отходов осуществляется в стандартные евроконтейнеры с емкостью, зависящей от конкретной ситуации на обслуживаемой территории (0,24-1,1 м3).

В малонаселенных деревнях и селах применяется индивидуальная система сбора и вывоза отходов (в мешки и т.п.).

|  | РАЗДЕЛ 3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН |
| --- | --- |

При разработке генерального плана следует также разработать перечень функциональных зон с их подробным параметрическим описанием.

1. Положения по реализации функционального зонирования генерального плана  муниципального образования сельское поселение Усть-Юган Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в виде описания назначений функциональных зон, определены в таблице 3.

2. Описание назначений функциональных зон, приведенные в таблице 3, подлежат учёту при подготовке правил землепользования и застройки  муниципального образования сельское поселение Усть-Юган Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в части градостроительных регламентов.

3. Границы функциональных зон и границы санитарно-защитных зон на период с момента введения в действие настоящего генерального плана отображены на карте 1 «Карта административных границ. Карта функциональных зон».

Таблица 3

ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

| № п/п | Наименования и индекс функциональных зон | Описание назначения функциональных зон | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Функциональные зоны – стандартные территории нормирования благоприятных условий жизнедеятельности населения (СТН), в том числе: | Функциональные зоны, в пределах которых могут быть расположены дома, предназначенные для постоянного проживания. В отношении каждого вида СТН посредством показателей генерального плана и нормативов градостроительного проектирования принятых в соответствии со СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» устанавливаются стандартные параметры планируемого развития - соотношение элементов территории такие как: доля площади озелененных территорий общего пользования, доля площади земельных участков общеобразовательных школ и детских садов, доля площади кварталов, предназначенных под застройку, плотность застройки, плотность населения, обеспеченность населения местами в общеобразовательных школах и детских садах, иные параметры. | 450,9 |
| 1 | Зона градостроительного использования |  | 75,65 |
|  | Жилая зона (Ж) | В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов (многоквартирные многоэтажные, средней и малой этажности; блокированные; усадебные с приквартирными и приусадебными участками); отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом требований раздела 10 настоящих норм; гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам; культовые объекты. Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду (включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия), за пределами установленных границ участков этих объектов. Размер санитарно-защитных зон для объектов, не являющихся источником загрязнения окружающей среды, должен быть не менее 25 м. К жилым зонам относятся также территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ (черты) поселений. Развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в отношении этих зон необходимо предусматривать в объемах, обеспечивающих на перспективу возможность постоянного проживания. | 37,15 |
|  | Общественно-деловая зона (О) | Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. В исторических городах в состав общественно-деловых зон могут включаться памятники истории и культуры при соблюдении требований к их охране и рациональному использованию. | 9,74 |
|  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (П-И-Т) | Производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м. В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции. Зоны транспортной и инженерной инфраструктур следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны. Отвод земель для сооружений и устройств внешнего транспорта осуществляется в установленном порядке. Режим использования этих земель определяется градостроительной документацией в соответствии с действующим законодательством. Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. Сооружения и коммуникации транспорта, связи, инженерного оборудования, эксплуатация которых оказывает прямое или косвенное воздействие на безопасность населения, размещаются за пределами поселений. | 11,73 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. | 0,68 |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. В пределах черты городских, сельских поселений могут выделяться зоны особо охраняемых территорий, в которые включаются земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. На территории рекреационных зон и зон особо охраняемых территорий не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения. Режим использования территорий курортов определяется специальным законодательством. | 16,53 |
|  | Зона специального назначения (Сп) | В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. | - |
| 2 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (П-И-Т) |  | 349,0 |
| 3 | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) |  | 22,36 |
| 4 | Зона рекреационного назначения (Р) |  | - |
| 5 | Зона специального назначения (Сп) |  | 3,71 |